Documentation XASM2026-4 pour Sharp PC-E500S

Document généré le 14/08/2026

# Documentation XASM2026-4 pour Sharp PC-E500S

Version du document : 05/06/2026

# 1. Objet du document

Ce document décrit `xasm2026-4`, port C# natif de l'assembleur XASM pour CPU Sharp ESR-L / SC62015. Il reprend la documentation pratique établie pour `xasm2026-1`, ajoute les choix de portage effectués pour `xasm2026-4`, décrit les options de sortie modernes et inclut en annexe le contenu complet du fichier `README - PC-E500 Instruction Table.md`.

`xasm2026-4` a été construit pour conserver le comportement observable de XASM 1.40 et du moteur C `xasm2026-2`, tout en remplaçant progressivement le coeur assembleur par du code C# maintenable.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | `xasm2026-4` |
| Langage | C# / .NET 8 |
| CPU cible | Sharp ESR-L / SC62015 |
| Machines visées | Sharp PC-E500 / PC-E500S et proches compatibles |
| Référence historique | XASM 1.40 |
| Référence de comparaison | `xasm2026-2`, XASM 1.40 sous DOSBox et sorties historiques |
| Exécutable principal | `bin\xasm2026-4.exe` |

# 2. Arborescence du projet

| Chemin | Rôle |
| --- | --- |
| `src/` | Projet C# natif. |
| `src/Assembly/NativeAssembler.cs` | Lecture source, macros, conditions, labels, encodage SC62015. |
| `src/Outputs/` | Générateurs `.obj`, `.lst`, `.hex`, `.s19`, `.map`, `.d`, `.uu`, `.txt`. |
| `bin/` | Copie pratique de l'exécutable et des fichiers runtime. |
| `Exemples/` | Sources et sorties de validation : `SAMPLES`, `REGISTER`, `TMAP`, `VOGUE`. |
| `Reference/C/` | Sources C historiques utilisées comme référence de portage. |
| `Reference/CSharpWrapper/` | Trace de l'étape `xasm2026-2`, wrapper autour du moteur C. |
| `tests/` | Fichiers de couverture et tests de non-régression. |
| `Documentation/` | Documentation Markdown et Word. |

# 3. Compilation du projet

Depuis la racine du projet :

dotnet build .\src\Xasm2026.Native.csproj -c Release

Le build génère :

src\bin\Release\net8.0\xasm2026-4.exe

Une copie pratique est maintenue ici :

bin\xasm2026-4.exe

# 4. Ligne de commande

Forme générale :

xasm2026-4.exe sourcefile[.ext] [options]

Exemple complet :

xasm2026-4.exe coverage_all.asm -O coverage_all.obj -L coverage_all.lst -E -S -TZ -C -W -H -I coverage_all.hex -M coverage_all.s19 -P coverage_all.map -D coverage_all.d -B coverage_all.uu -X coverage_all.txt -V -R

| Option | Effet |
| --- | --- |
| `-L[filename]` | Génère le listing assembleur. |
| `-E` | Génère le rapport d'erreur `.err`; en cas d'erreur fatale, le `.lst` reçoit aussi le rapport si `-L` est actif. |
| `-O[filename]` | Génère le fichier objet. |
| `-S` | Active la liste de symboles dans le listing. |
| `-T[type]` | Type objet : `Z`, `B`, `H`, `F` ou défaut avec en-tête. |
| `-C` | Affiche le nombre de lignes traitées. |
| `-W` | Active les avertissements compatibles avec l'interface historique. |
| `-H` | Désactive le hash dans l'esprit de l'option historique. |
| `-I[filename]` | Génère un fichier Intel HEX. |
| `-M[filename]` | Génère un Motorola S-Record. |
| `-P[filename]` | Génère la MAP symboles/sections. |
| `-D[filename]` | Génère les dépendances, notamment les fichiers inclus. |
| `-B[filename]` | Génère un BASIC auto-décodeur UUENCODE. |
| `-X[filename]` | Génère un dump texte façon HxD. |
| `-U` | Annexe la table des références croisées au listing (avec `-L`). |
| `-V` | Active les diagnostics détaillés. |
| `-R` | Affiche le rapport de taille par section. |
| `-?` | Affiche l'aide. |

# 5. Syntaxe source

Chaque ligne contient au plus une instruction ou directive. La forme usuelle est :

LABEL:  MNEMONIC  operand1,operand2   ; commentaire

MNEMONIC  operand

; commentaire

END

Règles principales :

`END` est obligatoire dans le fichier principal et dans les fichiers inclus historiques.

Les labels sont insensibles à la casse.

Les commentaires commencent par `;`.

Les opérandes peuvent contenir des constantes, labels, expressions, caractères, chaînes et compteur de position.

Les constantes peuvent être décimales (`d` ou sans suffixe), binaires (`b`), octales (`o`),

hexadécimales (`h` ou préfixe `$`). C'est le **dernier caractère** du jeton qui fixe la base,

conformément à `eval.c`. Le souligné `_` est un séparateur visuel ignoré : `1010_1010b`.

Un nombre commence obligatoirement par un chiffre ou par `$`, d'où l'exigence du zéro de

tête en hexadécimal : `0ffh` et non `ffh`.

Le compteur de position est `*`, en position de terme. Entre deux valeurs, `*` reste

l'opérateur de multiplication : `**2` vaut donc « compteur × 2 ».

Le symbole `%` suit la même règle pour le **compteur secondaire** de `SUBORG` (voir 6.1.1) :

en position de terme il rend la taille du cadre de travail, entre deux valeurs il reste le

modulo.

## 5.1 Opérateurs d'expression

Du moins prioritaire au plus prioritaire :

| Niveau | Opérateurs | Origine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | `=` `<>` `<` `>` `<=` `>=` — rendent `1` ou `0` | ajouté en 2026-4 |  |
| 3 | `\ | ` OU binaire | moteur C |
| 3,5 | `^` OU exclusif | ajouté en 2026-4 |  |
| 4 | `&` ET binaire | moteur C |  |
| 5 | `%` modulo | moteur C |  |
| 5,5 | `<<` `>>` décalages | ajouté en 2026-4 |  |
| 6 | `+` `-` | moteur C |  |
| 7 | `*` `/` | moteur C |  |

Opérateurs unaires : `-` (négation) et `~` (complément, replié sur 20 bits).

Attention à deux précédences contre-intuitives, toutes deux voulues :

le **modulo lie moins fort que l'addition** (niveau 5 contre 6 dans `oprlevel_set`

de `init.c`), donc `1+2%3` vaut `(1+2)%3` ;

les **décalages lient moins fort que l'addition**, comme en C, donc `1<<2+3` vaut `1<<5`.

Extraction d'octets d'une adresse 20 bits, calquée sur `xlow` / `xmid` / `xhigh` de `misc.c` :

| Opérateur | Résultat pour `0be123h` |
| --- | --- |
| `LOW x` | `23h` |
| `MID x` | `e1h` |
| `HIGH x` | `0bh` |

Une division ou un modulo par zéro est une **erreur fatale** (code 2 du moteur C) et non un

zéro silencieux.

# 6. Directives prises en charge

| Directive | Rôle |
| --- | --- |
| `ORG` | Fixe l'adresse d'assemblage. |
| `END` | Termine un source ou un include. |
| `EQU` | Définit une constante symbolique. |
| `DB`, `DM` | Émettent des octets. |
| `DW` | Émet des mots 16 bits little-endian. |
| `DP` | Émet des adresses/pointeurs sur 3 octets. |
| `DS` | Réserve/remplit une zone. |
| `INCLUDE` | Inclut un fichier source. |
| `MACRO`, `ENDM` | Définissent une macro. |
| `LOCAL`, `ENDL` | Définissent une portée locale imbriquée. |
| `DEF`, `UNDEF` | Contrôlent les symboles conditionnels. |
| `IFDEF`, `IFNDEF`, `ELSE`, `ENDIF` | Assemblage conditionnel par symbole. |
| `IFEQ`, `IFNE`, `IFGT`, `IFLT` | Assemblage conditionnel par expression numérique. |
| `REPEAT`, `ENDR` | Répétition de blocs. |
| `STRUCT`, `ENDS` | Déclaration de structures et calcul de taille. |
| `SECTION` | Marque les sections pour MAP et rapport `-R`. |
| `PRE_ON`, `PRE_OFF` | Active/désactive les prébytes automatiques. |
| `PRE_PUSH`, `PRE_POP` | Sauvegarde/restaure l'état `PRE_ON/PRE_OFF`. |
| `PRE` | Émet un prébyte explicite (`21h`-`27h` ou `30h`-`37h`). |

## 6.1 Directives ajoutées en 2026-4

Ces directives n'existent pas dans le moteur C. Elles sont **purement additives** : un source

qui ne les emploie pas produit exactement les mêmes octets qu'auparavant.

| Directive | Rôle |
| --- | --- |
| `SET`, `=` | Définit un symbole **redéfinissable**, là où `EQU` vaut pour une constante. |
| `IRP nom,v1,v2,…` | Rejoue un bloc une fois par valeur, fermé par `ENDR`. |
| `IRPC nom,chaîne` | Rejoue un bloc une fois par caractère, fermé par `ENDR`. |
| `EXITM` | Interrompt l'expansion de la macro englobante. |
| `ALIGN n`, `EVEN` | Alignent le compteur en **émettant** le remplissage. |
| `DZ` | Chaîne suivie d'un terminateur nul. |
| `ASSERT expr[,message]` | Erreur fatale si l'expression est nulle. |
| `ERROR message` | Erreur fatale inconditionnelle. |
| `WARNING message` | Avertissement non fatal, visible avec `-W`. |
| `TITLE 'texte'` | Titre en tête du listing. |
| `LIST`, `NOLIST` | Reprennent/suspendent le listing sans changer le code émis. |
| `PAGE` | Saut de page dans le listing. |
| `PHASE adr`, `DEPHASE` | Assemblage déplacé : étiquettes logiques, octets à leur place physique. |
| `{` … `}` | Blocs structurés (dialecte A62) : cibles `continue` (début) et `break` (sortie). |
| `SUBORG expr` | Positionne un **compteur secondaire** (zone de travail) ; `*` = compteur principal. |
| `BYTE`, `WORD`, `PNTR` | Nomment des champs de 1/2/3 octets dans ce compteur, sans rien émettre. |

**`SET` est ce qui rend `REPEAT` réellement génératif** : sans symbole redéfinissable, aucun

compteur ne peut progresser d'une itération à l'autre.

n:      set  0

repeat 5

db   n              ; émet 0, 1, 2, 3, 4

n:      set  n+1

endr

**`LOCAL` sans étiquette** ouvre une portée anonyme au nom généré. C'est le mécanisme qui rend

uniques les étiquettes d'un corps de macro expansé plusieurs fois :

macro  attendre

local                ; une portée par expansion

boucle: dec    a

jrnz   boucle        ; vise le "boucle" de CETTE expansion

endl

endm

Sans lui, une référence avant vers une étiquette du corps se résolvait vers l'expansion

voisine. Une étiquette d'adresse définie deux fois dans la **même** portée est désormais une

erreur (code 13 du moteur C).

Le corps d'une macro est **re-développé** : il peut contenir des conditionnelles, des `REPEAT`,

`IRP`/`IRPC` et des appels d'autres macros. Une macro qui s'appelle elle-même est rejetée.

`REPEAT`, `IRP` et `IRPC` partagent le terminateur `ENDR` et **s'imbriquent**.

`INCLUDE` accepte jusqu'à dix arguments, référencés par `@0`…`@9` dans le fichier inclus :

include sousprog.asm,100h,200h

; dans sousprog.asm :  mv x,@0   ; = 100h

Les `INCLUDE` se résolvent **relativement au dossier du fichier qui les contient**, à chaque

niveau d'imbrication : l'assembleur peut être lancé depuis n'importe quel répertoire.

## 6.1.1 Blocs structurés et zone de travail (dialecte A62)

Ces ajouts servent à porter les drivers écrits pour l'assembleur A62 / Kon (`ssfdc120`,

`PLINKC`). Les **blocs `{ }`** sont des boucles structurées ; `continue` vise le début du bloc,

`break` la sortie. Ce sont des cibles réservées **à l'intérieur d'un bloc seulement** — hors

d'un `{ }`, `continue`/`break` restent de simples étiquettes. Les blocs doivent s'équilibrer.

mv   il,5

{

dec  il

jrnz continue      ; reboucle au début du bloc

jr   break         ; sort du bloc

}

`SUBORG` ouvre une **zone de travail** dont `BYTE`/`WORD`/`PNTR` nomment les champs à offsets

successifs (1/2/3 octets ; tableaux via `nom[taille]`), dans un compteur secondaire qui n'émet

aucun octet. `SUBORG *` base le cadre sur le compteur courant, et `%` en position de terme rend

la taille du cadre — même distinction par la position que `*` pour le compteur principal.

suborg 0

byte   flag, mode           ; flag=0, mode=1

word   compteur             ; compteur=2

pntr   tete                 ; tete=4  (pointeur 3 octets) ; ici "%" vaut 7

## 6.2 Exemples fournis

Le dossier `Exemples/SAMPLES` contient deux familles de sources :

| Fichier | Objet | Assemble avec `xasm2026-1` ? |
| --- | --- | --- |
| `SAMPLE1` à `SAMPLE5` | Jeu historique : portées, macros, conditionnelles, `SECTION`, `REPEAT`, `STRUCT` | oui |
| `SAMPLE6.ASM` | `SET`, `REPEAT` génératif, `IRP`, `IRPC`, imbrication | **non** |
| `SAMPLE7.ASM` | Portée anonyme par `LOCAL` nu, `EXITM`, macros imbriquées | **non** |
| `SAMPLE8.ASM` | Bases numériques, opérateurs, `LOW`/`MID`/`HIGH`, compteur `*` | **non** |
| `SAMPLE9.ASM` | `ALIGN`/`EVEN`, `DZ`, `PRE`, `ASSERT`/`WARNING`, `PHASE`/`DEPHASE`, `NOLIST` | **non** |

`SAMPLE6` à `SAMPLE9` emploient des directives absentes du moteur C : ils sont donc

spécifiques à `xasm2026-4` et **ne sont pas** inclus dans la comparaison avec la référence.

Les octets qu'ils produisent sont néanmoins verrouillés par le harnais de tests.

D'autres dossiers d'`Exemples/` contiennent des **portages du dialecte A62 / Kon** : `ssfdc120`

(driver SmartMedia) et `PLINKC` (Pocket Link Cache, même famille que `REGISTER`). Leur code

machine est reproduit à l'octet près contre les binaires d'époque ; seule la table de

relocation propre à A62 n'est pas régénérée. `Exemples/INCLUDE/pce500.inc` fournit les 276

constantes système du PC-E500S en un seul `include`, généré depuis les tables du désassembleur

`SC62015Disassembler` pour un vocabulaire de noms cohérent entre les deux outils.

# 7. Prébytes et nomenclature mémoire interne

La mémoire interne du SC62015 utilise des prébytes pour certaines combinaisons d'adressage. `xasm2026-4` respecte la table du manuel :

| 1er opérande \ 2e opérande | `(n)` | `(BP+n)` | `(PY+n)` | `(BP+PY)` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `(n)` | `32h` | `30h` | `33h` | `31h` |
| `(BP+n)` | `22h` | interdit | `23h` | `21h` |
| `(PX+n)` | `36h` | `34h` | `37h` | `35h` |
| `(BP+PX)` | `26h` | `24h` | `27h` | `25h` |

Point essentiel confirmé pendant les validations : `PY+n` et `BP+PY` sont des formes de deuxième opérande, pas des formes de premier opérande. Les formes suivantes sont donc invalides et doivent produire `Prebyte error` :

mv (py+3),a

mv (bp+py),a

mv a,(py+3)

mv a,(bp+py)

Les formes suivantes sont valides parce que `PY` apparaît en deuxième opérande dans une instruction à deux opérandes internes :

mv  (bp+1),(py+2)     ; 23 C8 01 02

mvp (bp+px),(bp+py)   ; 25 CA 00 00

mvl (bp+1),(py+2)     ; 23 CB 01 02

# 8. Instructions SC62015 prises en charge

Les 69 mnémos documentés sont reconnus par le parser :

NOP JP JPF JPZ JPNZ JPC JPNC JR JRZ JRNZ JRC JRNC CALL CALLF RET RETF RETI

PUSHU POPU PUSHS POPS

MV MVW MVP MVL MVLD EX EXW EXP EXL

ADD ADDB ADDW ADDP SUB SUBB SUBW SUBP ADC SBC ADCL SBCL DADL DSBL PMDF

CMP CMPW CMPP AND OR XOR TEST INC DEC ROR ROL SHR SHL DSRL DSLL SWAP

SC RC TCL HALT OFF IR WAIT RESET

Le coverage `tests/coverage_all.asm` vérifie plusieurs centaines de lignes de combinaisons d'instructions, directives, macros, conditions, sections, prébytes et sorties.

# 9. Sorties générées

| Sortie | Description |
| --- | --- |
| `.obj` | Objet XASM, avec types `Z`, `B`, `H`, `F` ou défaut. |
| `.lst` | Listing avec adresses, octets et source. En cas d'erreur fatale avec `-L`, reçoit un rapport d'erreur exploitable. |
| `.err` | Rapport d'erreur quand `-E` est actif. |
| `.hex` | Intel HEX, données utiles vérifiables par somme des records type 00. |
| `.s19` | Motorola S-Record. |
| `.map` | Sections et symboles. |
| `.d` | Dépendances, utile pour connaître les fichiers inclus. |
| `.uu` | BASIC auto-décodeur UUENCODE compatible Sharp, dérivé de `uuselfx.c`. |
| `.txt` | Dump texte type HxD. |

# 10. Rapport d'erreur

Depuis la finalisation du projet, une erreur fatale est écrite dans `.err` et `.lst` lorsque `-E` et `-L` sont utilisés. Exemple :

XASM2026-4: ligne 3: Prebyte error | mv (py+3),a

bad_prebyte.asm    3    Prebyte error

mv (py+3),a

Fatal error occured.

Assemble aborted.

Cela permet de corriger les erreurs sans perdre l'information de la console.

# 11. Travail réalisé sur xasm2026-4

Les principaux blocs finalisés sont :

Port C# natif du parser de ligne de commande.

Port des directives historiques et modernes.

Port des macros, conditions, répétitions, includes et labels locaux imbriqués.

Port des expressions numériques et du compteur `*`.

Encodage complet des mnémos SC62015 documentés.

Correction fine des prébytes, notamment la distinction entre colonnes `PY` et lignes `PX/BP+PX`.

Alignement de `SAMPLES`, `REGISTER`, `TMAP2020` et `VOGUE`.

Générateur `.uu` aligné sur `uuselfx.c` (source de reference externe) : lignes BASIC, payload, checksum historique et ligne `size`.

Rapport d'erreur écrit dans `.err` et `.lst`.

Banc de couverture `coverage_all.asm`.

Travaux ajoutés depuis (2026-07 à 2026-08), détaillés dans `PORTAGE.md` :

Confrontation directe au moteur C sur **treize sources réelles** (ISH, PANO122, PLINK104,

TYDOS, UUENCODE, trdos033), toutes reproduites octet à octet. Elle a mis au jour, puis fait

corriger, plusieurs défauts d'encodage — dont **sept défauts des familles à post-octet**

(MV/MVW/MVP/MVL), verrouillés par le jeu d'essai `postbyte_families`, et quatre défauts

silencieux (dont `jp y`/`u`/`s` qui sautaient à l'adresse 0).

**Septième avertissement** : opérande surnuméraire d'`IFEQ`/`IFNE`/`IFGT`/`IFLT`, qui ne

comparent pas deux valeurs mais testent un opérande contre zéro.

**Blocs structurés `{ }`** (`continue`/`break`) et **zone de travail `SUBORG`** avec

`BYTE`/`WORD`/`PNTR` et l'opérande `%`, pour porter les drivers du dialecte A62 (`ssfdc120`,

`PLINKC`, ce dernier validé sur matériel réel).

**`Exemples/INCLUDE/pce500.inc`** : 276 constantes système générées depuis les tables du

désassembleur, pour un vocabulaire de noms partagé.

# 12. Validation et non-régression

Les validations effectuées en fin de projet :

| Groupe | Résultat |
| --- | --- |
| `SAMPLE1` à `SAMPLE5` | `.OBJ` identiques à la référence. |
| `REGISTER` | `.OBJ` identique à la référence (4 154 octets). |
| `TMAP2020` | `.OBJ` identique à la référence (1 744 octets). |
| `VOGUE` | `.OBJ` identique à la référence (14 433 octets). |
| `coverage_all.asm` | Compilation complète toutes options, 892 octets. |
| UU coverage | Ligne `size` identique à la taille réelle de l'objet. |

## 12.1 Comparaison directe avec le moteur C

Le 2026-07-19, les sorties de `xasm2026-4` ont été confrontées **directement** à celles de

`xasm2026-1-2.exe` (conservé dans `Reference/C/`), dans des répertoires isolés et avec des

arguments strictement identiques :

**Le code machine est identique sur les huit sources testées** — `SAMPLE1` à `SAMPLE5`,

`REGISTER`, `TMAP2020` et `VOGUE`.

C'est une validation d'une autre nature que les fichiers de référence commités : ceux-ci sont

des instantanés figés, tandis qu'ici les deux moteurs sont confrontés l'un à l'autre.

Le `.uu` diffère par deux points : une ligne finale `size` que `xasm2026-4` émet et que le

`-B` intégré au moteur C n'émet pas, et le bourrage du dernier bloc. Ce n'est pas une

divergence involontaire : le générateur `.uu` de `xasm2026-4` reproduit **`uuselfx.c`** et les

sorties DOSBox de référence, choix documenté au journal du 2026-06-04. Les deux fichiers

décodent d'ailleurs vers exactement le même objet.

## 12.2 Harnais automatisé

`tests/Xasm2026.Tests` rejoue les quatre exemples de référence et compare les **huit** sorties

octet à octet, soit 32 comparaisons exactes, auxquelles s'ajoutent les tests de comportement

et les exemples de fonctionnalités. Voir `README.md` pour la commande.

# 13. Commandes de validation recommandées

cd tests

..\bin\xasm2026-4.exe coverage_all.asm -O coverage_all.obj -L coverage_all.lst -E -S -TZ -C -W -H -I coverage_all.hex -M coverage_all.s19 -P coverage_all.map -D coverage_all.d -B coverage_all.uu -X coverage_all.txt -V -R

Pour comparer les exemples, utiliser `fc.exe /b` sur les `.OBJ` et `fc.exe` sur les `.LST` quand une référence stricte existe.

# 14. Annexe A - Contenu complet de README - PC-E500 Instruction Table.md

# SC62015 Opcode Table (Overview)

*   `(x)`: **Internal** Memory (specific address depends on the `PRE`-prefix)

*   `[x]`: **External** Memory

| L\H | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | NOP | JP (n) |  | PRE (BP+n) | ADD A,n | ADC A,n | CMP A,n | AND A,n | MV A,(n) | MV A,[r3] | MV (n),A | MV [r3],A | EX (m),(n) | MV (k),[lmn] | MV (m),[r3] | MV (m),[(n)] |
| **1** | RETI | JP r3 | PRE (BP+m) | PRE (BP+PY) | ADD (m),n | ADC (m),n | CMP (m),n | AND (m),n | MV IL,(n) | MV IL,[r3] | MV (n),IL | MV [r3],IL | EXW' (m),(n) | MVW (k),[lmn] | MVW (m),[r3] | MVW (m),[(n)] |
| **2** | JP mn | JR +n | PRE (BP+m) | PRE (m) | ADD A,(n) | ADC A,(n) | CMP [klm],n | AND [klm],n | MV BA,(n) | MV BA,[r3] | MV (n),BA | MV [r3],BA | EXP (m),(n) | MVP (k),[lmn] | MVP (m),[r3] | MVP (m),[(n)] |
| **3** | JPF lmn | JR -n | PRE (BP+m) | PRE (PY+n) | ADD (n),A | ADC (n),A | CMP (n),A | AND (n),A | MV I,(n) | MV I,[r3] | MV (n),I | MV [r3],I | EXL (m),(n) | MVL (k),[lmn] | MVL (m),[r3++] | MVL (m),[(n)] |
| **4** | CALL mn | JPZ mn | PRE (BP+PX) (BP+n) | PRE (PX+m) (BP+n) | ADD r1,r2 r2,r2 | ADCL (m),(n) | TEST A,n | MV A,B | MV X,(n) | MV X,[r3] | MV (n),X | MV [r3],X | DADL (m),(n) | DSBL (m),(n) | ROR A | SHR A |
| **5** | CALLF lmn | JPNZ mn | PRE (BP+PX) (BP+PY) | PRE (PX+m) (BP+PY) | ADD r3,r | ADCL (m),A | TEST (m),n | MV B,A | MV Y,(n) | MV Y,[r3] | MV (n),Y | MV [r3],Y | DADL (n),A | DSBL (n),A | ROR (n) | SHR (m) |
| **6** | RET | JPC mn | PRE (BP+PX) (n) | PRE (PX+m) (n) | ADD r1,r1 | MVL (m),[X+n] | TEST [klm],n | AND (m),(n) | MV U,(n) | MV U,[r3] | MV (n),U | MV [r3],U | CMPW (m),(n) | CMPW (m),r2 | ROL A | SHL A |
| **7** | RETF | JPNC mn | PRE (BP+PX) (PY+n) | PRE (PX+m) (PY+n) | PMDF (m),n | PMDF (m),A | TEST (n),A | AND A,(n) | MV S,(n) | SC (n) | MV (n),S | CMP (m),(n) | CMPP (m),(n) | CMPP (m),r3 | ROL (n) | SHL (n) |
| **8** | MV A,n | JRZ +n | PUSHU A | POPU A | SUB A,n | SBC A,n | XOR A,n | OR A,n | MV A,[lmn] | MV A,[(n)] | MV [lmn],A | MV [(n)],A | MV (m),(n) | MV [lmn],(n) | MV [r3],(n) | MV [(n)],(n) |
| **9** | MV IL,n | JRZ -n | PUSHU IL | POPU IL | SUB (m),n | SBC (m),n | XOR (m),n | OR (m),n | MV IL,[lmn] | MV IL,[(n)] | MV [lmn],IL | MV [(n)],IL | MVW (m),(n) | MVW [lmn],(n) | MVW [r3],(n) | MVW [(n)],(n) |
| **A** | MV BA,mn | JRNZ +n | PUSHU BA | POPU BA | SUB A,(n) | SBC A,(n) | XOR [klm],n | OR [klm],n | MV BA,[lmn] | MV BA,[(n)] | MV [lmn],BA | MV [(n)],BA | MVP (m),(n) | MVP [lmn],(n) | MVW [r3],(n) | MVP [(n)],(n) |
| **B** | MV I,mn | JRNZ -n | PUSHU I | POPU I | SUB (n),A | SBC (n),A | XOR (n),A | OR (n),A | MV I,[lmn] | MV I,[(n)] | MV [lmn],I | MV [(n)],I | MVL (m),(n) | MVL [lmn],(n) | MVL [r3++],(n) | MVL [(n)],(n) |
| **C** | MV X,lmn | JRC +n | PUSHU X | POPU X | SUB r2,r2 | SBCL (m),(n) | INC r | DEC r | MV X,[lmn] | MV X,[(n)] | MV [lmn],X | MV [(n)],X | MV (m),n | MVP (n),[lmn] | DSLL (n) | DSRL (n) |
| **D** | MV Y,lmn | JRC -n | PUSHU Y | POPU Y | SUB r3,r | SBCL (n),A | INC (n) | DEC (n) | MV Y,[lmn] | MV Y,[(n)] | MV [lmn],Y | MV [(n)],Y | MVW (l),mn | EX A,B | EX r2,r2 r3,r3 | MV r2,r2 r3,r3 |
| **E** | MV U,lmn | JRNC +n | PUSHU F | POPU F | SUB r1,r1 | MVL [X+n],(m) | XOR (m),(n) | OR (m),(n) | MV U,[lmn] | MV U,[(m)] | MV [lmn],U | MV [(n)],U | TCL | HALT | SWAP A | IR |
| **F** | MV S,lmn | JRNC -n | PUSHU IMR | POPU IMR | PUSHS F | POPS F | XOR A,(n) | OR A,(n) | MV S,[lmn] | RC | MV [lmn],S |  | MVLD (m),(n) | OFF | WAIT | RESET |

---

# CPU Registers

An overview of the SC62015 CPU registers:

| Register | Size (bits) | Description | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| `A` | 8 | Accumulator | Low byte of `BA`. |
| `B` | 8 | General Purpose / BA High Byte | High byte of `BA`. |
| **`BA`** | **16** | **16-bit Register (B:A)** | Composite: `B` (MSB), `A` (LSB). |
| `IL` | 8 | Index Register Low | Low byte of `I`. |
| `IH` | 8 | Index Register High | High byte of `I`. |
| **`I`** | **16** | **Index Register (IH:IL)** | Composite: `IH` (MSB), `IL` (LSB). |
| **`X`** | **24** | **Index Register X** | General purpose 24-bit register, often used for addressing. |
| **`Y`** | **24** | **Index Register Y** | General purpose 24-bit register, often used for addressing. |
| **`U`** | **24** | **User Stack Pointer** | Points to the top of the user stack in external RAM. |
| **`S`** | **24** | **System Stack Pointer** | Points to the top of the system stack in external RAM. Used for `CALL`/`RET` and interrupts. |
| **`PC`** | **20** | **Program Counter** | Holds the 20-bit address of the next instruction. Stored in 3 bytes. |
| **`F`** | **8** | **Flags Register** | Contains status flags reflecting results of arithmetic/logic operations. |
| ↳ `C` | 1 | Carry Flag | Part of `F` (bit 0). Set on arithmetic carry-out or borrow-in. |
| ↳ `Z` | 1 | Zero Flag | Part of `F` (bit 1). Set if an operation result is zero. |

---

# Register Encoding Table

This table shows the mapping between register names, their size category (`r₁` to `r₄`), and the 3-bit binary code used to represent them in instruction opcodes.

| Size Group | Register | Opcode Value | Binary |
| --- | --- | --- | --- |
| r₁ | A | 0 | (000) |
| r₁ | IL | 1 | (001) |
| r₂ | BA | 2 | (010) |
| r₂ | I | 3 | (011) |
| r₃ | S | 7 | (111) |
| r₄ | X | 4 | (100) |
| r₄ | Y | 5 | (101) |
| r₄ | U | 6 | (110) |

# Internal RAM Addressing Prefix Byte Table

This table defines the hexadecimal value of the `PRE` (Prefix) byte required for certain complex internal RAM addressing modes, based on the combination of addressing calculations used for the first and second address components.

| 1st op \ 2nd op | `(n)` | `(BP+n)` | `(PY+n)` | `(BP+PY)` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(n)** | 32H | 30H | 33H | 31H |
| **(BP+n)** | 22H |  | 23H | 21H |
| **(PX+n)** | 36H | 34H | 37H | 35H |
| **(BP+PX)** | 26H | 24H | 27H | 25H |

*   Rows indicate the addressing mode calculation specified by the *first* operand byte (e.g., in `MV (m) (n)`, this corresponds to `(m)`).

*   Columns indicate the addressing mode calculation specified by the *second* operand byte (e.g., in `MV (m) (n)`, this corresponds to `(n)`).

---

## System Initialization and Data Retainment for HALT/OFF/RESET

|  | HALT | OFF | RESET |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registers** | All retained. | All retained. | The PC read the reset vector.<br>Others than the PC are all retained. |
| **Flag (C/Z)** | Undefined. | Undefined. | Retained. |
| **Internal memory** | USR (F8H) bits 0 to 2/5 are reset (to "0").<br>SSR (FFH) bit 2 and USR (F8H) bits 3 and 4 are set (to "1").<br>Others than the above are all retained. | USR (F8H) bits 0 to 2/5 are reset (to "0").<br>SSR (FFH) bit 2 and USR (F8H) bits 3 and 4 are set (to "1").<br>Others than the above are all retained. | ACM (FEH) bit 7, UCR (F7H), USR (F8H) bits 0 to 2/5, IMR (FCH), and SCR (FDH), are all reset (to "0").<br>SSR (FFH) bit 2 and USR (F8H) bits 3 and 4 are set (to "1").<br>Others than the above are all retained. |

## Internal Memory Map (IMEMRegisters, defined in opcodes.py)

| Name | Address (Hex) | Description |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BP** | 0xEC | RAM Base Pointer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PX** | 0xED | RAM PX Pointer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PY** | 0xEE | RAM PY Pointer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AMC** | 0xEF | **ADR Modify Control**<br>Allows two discontinuous RAM card address areas (CE1 and CE0) to be virtually joined into one contiguous block.<br>**Bitfields:**<br>• `AME` (bit 7): 1 to enable address‐modify.<br>• `AM5–AM0` (bits 6–1): CE0 RAM size code (e.g., 000000 = 2 KB, 111111 = 128 KB). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOL** | 0xF0 | Key Output Buffer H (Controls KO0-KO7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOH** | 0xF1 | Key Output Buffer L (Controls KO8-KO15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIL** | 0xF2 | Key Input Buffer (Reads KI0-KI7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EOL** | 0xF3 | E Port Output Buffer H (Controls E0-E7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EOH** | 0xF4 | E Port Output Buffer L (Controls E8-E15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EIL** | 0xF5 | E Port Input Buffer H (Reads E0-E7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EIH** | 0xF6 | E Port Input Buffer L (Reads E8-E15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UCR** | 0xF7 | **UART Control Register**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br> | BOE | BR2 | BR1 | BR0 | PA1 | PA0 | DL | ST | <br>+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+</pre>• `BOE` (bit 7): Break Output Enable.<br>• `BR2–BR0` (bits 6–4): Baud Rate (300 to 19200 bps).<br>• `PA1–PA0` (bits 3–2): Parity Select (EVEN, ODD, NONE).<br>• `DL` (bit 1): Character Length (7 or 8 bits).<br>• `ST` (bit 0): Stop Bits (1 or 2). |
| **USR** | 0xF8 | **UART Status Register**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br> |  |  | RXR | TXE | TXR | FE | OE | PE | <br>+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+</pre>• `RXR` (bit 5): Receiver Ready.<br>• `TXE` (bit 4): Transmitter Empty.<br>• `TXR` (bit 3): Transmitter Ready.<br>• `FE` (bit 2): Framing Error.<br>• `OE` (bit 1): Overrun Error.<br>• `PE` (bit 0): Parity Error. |
| **RXD** | 0xF9 | UART Receive Buffer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TXD** | 0xFA | UART Transmit Buffer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IMR** | 0xFB | **Interrupt Mask Register**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+-----+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+<br> | IRM | EXM | RXRM | TXRM | ONKM | KEYM | STM | MTM | <br>+-----+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+</pre>• `IRM` (bit 7): Global interrupt mask.<br>• Individual bits (6-0) mask specific interrupts (External, UART, Key, Timer). |
| **ISR** | 0xFC | **Interrupt Status Register**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+<br> |  | EXI | RXRI | TXRI | ONKI | KEYI | STI | MTI | <br>+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+</pre>• Individual bits (6-0) are set to '1' to indicate a specific interrupt has occurred. |
| **SCR** | 0xFD | **System Control Register**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+----+----+----+----+-----+----+----+-----+<br> | ISE | BZ2 | BZ1 | BZ0 | VDDC | STS | MTS | DISC | <br>+----+----+----+----+-----+----+----+-----+</pre>• `ISE` (bit 7): IRQ Start Enable.<br>• `BZ2–BZ0` (bits 6–4): CO/CI pin control.<br>• `VDDC` (bit 3): VDD Control.<br>• `STS` (bit 2): SEC Timer Select.<br>• `MTS` (bit 1): MSEC Timer Select.<br>• `DISC` (bit 0): LCD Driver Control. |
| **LCC** | 0xFE | **LCD Contrast Control**<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+----+----+----+----+----+----+-----+------+<br> | LCC4 | LCC3 | LCC2 | LCC1 | LCC0 | KSD | STCL | MTCL | <br>+----+----+----+----+----+----+-----+------+</pre>• `LCC4–LCC0` (bits 7–3): Contrast level (0–31).<br>• `KSD` (bit 2): Key Strobe Disable.<br>• `STCL` (bit 1): SEC Timer Clear enable.<br>• `MTCL` (bit 0): MSEC Timer Clear enable. |
| **SSR** | 0xFF | **System Status Control** (renamed from source for clarity)<br><pre> 7 6 5 4 3 2 1 0<br>+----+----+----+----+----+----+----+------<br> |  |  |  |  | ONK | RSF | CI | TEST | <br>+----+----+----+----+----+----+----+------</pre>• `ONK` (bit 3): ON-Key input status.<br>• `RSF` (bit 2): Reset-Start Flag.<br>• `CI` (bit 1): CMT Input status.<br>• `TEST` (bit 0): Test Input status. |

---

# Opcode Information Details

**Notes:**

*   `r₁`, `r₂`, `r₃`, `r₄`: Represent registers of different sizes. `r` in opcode patterns is a placeholder.

*   `rᵢₗ`, `rᵢₕ`, `rᵢₓ`: Subscripts denote Low, High, and Extension bytes of register `rᵢ`.

*   `n`, `m`, `l`, `k`: Represent 8-bit immediate values or address bytes. `mn`, `lmn` form 16/20/24-bit values/addresses.

*   `(addr)`: **Internal** Memory (Direct address `addr`, or PRE-modified).

*   `[addr]`: **External** Memory (Direct address `addr`).

*   `[r'₃]`: **External** Memory (Register Indirect: address is in `r'₃` (X,Y,U,S)).

*   `[r'₃++]` / `[--r'₃]`: **External** Memory (Register Indirect w/ post-increment / pre-decrement).

*   `[r'₃±n]`: **External** Memory (Register Indirect w/ 8-bit signed offset `n`).

*   `[(addr)]`: **External** Memory (Memory Indirect: address is in internal memory location `addr`).

*   `[(m)±n]`: **External** Memory (Memory Indexed: base address in internal `(m)`, offset `n`).

*   Flags: `C` (Carry), `Z` (Zero). `○` indicates affected, `-` indicates not affected.

*   Cycle counts like `A:X/IL:Y` mean X cycles if Accumulator A is operand, Y if Index Low IL is operand. `X+Y×I` means X base cycles + Y cycles per iteration of loop counter I.

## Memory Transfer Instructions (MV, MVW, MVP, MVL, MVLD)

| Mnemonic | Function (`←` denotes assignment) | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MV r, immediate** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, n` | `r₁ ← n` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 2 | A:2/IL:3 | `0000 1 r` / `0X` <br> `n` | `n` |
| `MV r₂, mn` | `r₂ₗ ← n`, `r₂ₕ ← m` | `- -` | 3 | 3 | `0000 1 r` / `0X` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `MV r₃, lmn` | `r₃ₗ ← n`, `r₃ₕ ← m`, `r₃ₓ ← l` (24-bit for X,Y,U,S) | `- -` | 4 | 4 | `0000 1 r` / `0X` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| **MV r, (n) (From Internal Memory)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, (n)` | `r₁ ← (n)` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 2 | A:3/IL:4 | `1000 0 r` / `8X` <br> `n` | `n` |
| `MV r₂, (n)` | `r₂ₗ ← (n)`, `r₂ₕ ← (n+1)` | `- -` | 2 | 4 | `1000 0 r` / `8X` <br> `n` | `n` |
| `MV r₃, (n)` | `r₃ₗ ← (n)`, `r₃ₕ ← (n+1)`, `r₃ₓ ← (n+2)` | `- -` | 2 | 5 | `1000 0 r` / `8X` <br> `n` | `n` |
| **MV r, [lmn] (From External Memory Direct)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [lmn]` | `r₁ ← [lmn]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 4 | 6 | `1000 1 r` / `8X` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `MV r₂, [lmn]` | `r₂ₗ ← [lmn]`, `r₂ₕ ← [lmn+1]` | `- -` | 4 | 7 | `1000 1 r` / `8X` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `MV r₃, [lmn]` | `r₃ₗ ← [lmn]`, `r₃ₕ ← [lmn+1]`, `r₃ₓ ← [lmn+2]` | `- -` | 4 | 8 | `1000 1 r` / `8X` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| **MV r, [r'₃] (From Ext. Mem Reg Indirect)** | `r'₃` is one of X,Y,U,S |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [r'₃]` | `r₁ ← [r'₃]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 2 | A:4/IL:5 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| `MV r₂, [r'₃]` | `r₂ₗ ← [r'₃]`, `r₂ₕ ← [r'₃+1]` | `- -` | 2 | 5 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| `MV r₄, [r'₃]` | `r₄ₗ ← [r'₃]`, `r₄ₕ ← [r'₃+1]`, `r₄ₓ ← [r'₃+2]` (r₄ is X,Y,U) | `- -` | 2 | 6 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| **MV r, [r'₃++] (From Ext. Mem Reg Ind. Post-Inc)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [r'₃++]` | `r₁ ← [r'₃]`, `r'₃ ← r'₃+1` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 2 | A:4/IL:5 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| `MV r₂, [r'₃++]` | `r₂ₗ ← [r'₃]`, `r₂ₕ ← [r'₃+1]`, `r'₃ ← r'₃+2` | `- -` | 2 | 5 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| `MV r₄, [r'₃++]` | `r₄ₗ ← [r'₃]`, `r₄ₕ ← [r'₃+1]`, `r₄ₓ ← [r'₃+2]`, `r'₃ ← r'₃+3` | `- -` | 2 | 7 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| **MV r, [--r'₃] (From Ext. Mem Reg Ind. Pre-Dec)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [--r'₃]` | `r'₃ ← r'₃-1`, `r₁ ← [r'₃]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 2 | A:5/IL:6 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| `MV r₂, [--r'₃]` | `r'₃ ← r'₃-2`, `r₂ₗ ← [r'₃-2]`, `r₂ₕ ← [r'₃-1]` | `- -` | 2 | 6 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| `MV r₄, [--r'₃]` | `r'₃ ← r'₃-3`, `r₄ₗ ← [r'₃-3]`, `r₄ₕ ← [r'₃-2]`, `r₄ₓ ← [r'₃-1]` | `- -` | 2 | 8 | `1001 0 r` / `9X` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| **MV r, [r'₃±n] (From Ext. Mem Reg Ind. Offset)** | `±` encoded in opcode byte 2 |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [r'₃±n]` | `r₁ ← [r'₃±n]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 3 | A:6/IL:7 | `1001 0 r` / `9X` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| `MV r₂, [r'₃±n]` | `r₂ₗ ← [r'₃±n]`, `r₂ₕ ← [r'₃±n+1]` | `- -` | 3 | 7 | `1001 0 r` / `9X` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| `MV r₄, [r'₃±n]` | `r₄ₗ ← [r'₃±n]`, `r₄ₕ ← [r'₃±n+1]`, `r₄ₓ ← [r'₃±n+2]` | `- -` | 3 | 8 | `1001 0 r` / `9X` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| **MV r, [(n)] (From Ext. Mem via Int. Mem Ind.)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [(n)]` | `r₁ ← [[(n)]]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 3 | A:9/IL:10 | `1001 1 r` / `9X` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| `MV r₂, [(n)]` | `r₂ₗ ← [[(n)]]`, `r₂ₕ ← [[(n)]+1]` | `- -` | 3 | 10 | `1001 1 r` / `9X` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| `MV r₄, [(n)]` | `r₄ₗ ← [[(n)]]`, `r₄ₕ ← [[(n)]+1]`, `r₄ₓ ← [[(n)]+2]` | `- -` | 3 | 11 | `1001 1 r` / `9X` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| **MV r, [(m)±n] (From Ext. Mem via Int. Mem Indexed)** | `±` encoded in opcode byte 2 |  |  |  |  |  |
| `MV r₁, [(m)±n]` | `r₁ ← [[(m)]±n]` (if `r₁=IL` then `IH←0`) | `- -` | 4 | A:11/IL:12 | `1001 1 r` / `9X` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MV r₂, [(m)±n]` | `r₂ₗ ← [[(m)]±n]`, `r₂ₕ ← [[(m)]±n+1]` | `- -` | 4 | 12 | `1001 1 r` / `9X` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MV r₄, [(m)±n]` | `r₄ₗ ← [[(m)]±n]`, `r₄ₕ ← [[(m)]±n+1]`, `r₄ₓ ← [[(m)]±n+2]` | `- -` | 4 | 13 | `1001 1 r` / `9X` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| **MV (n), r (To Internal Memory)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV (n), r₁` | `(n) ← r₁` | `- -` | 2 | 3 | `1010 0 r` / `AX` <br> `n` | `n` |
| `MV (n), r₂` | `(n) ← r₂ₗ`, `(n+1) ← r₂ₕ` | `- -` | 2 | 4 | `1010 0 r` / `AX` <br> `n` | `n` |
| `MV (n), r₃` | `(n) ← r₃ₗ`, `(n+1) ← r₃ₕ`, `(n+2) ← r₃ₓ` | `- -` | 2 | 5 | `1010 0 r` / `AX` <br> `n` | `n` |
| **MV [lmn], r (To External Memory Direct)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV [lmn], r₁` | `[lmn] ← r₁` | `- -` | 4 | 5 | `1010 1 r` / `AX` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `MV [lmn], r₂` | `[lmn] ← r₂ₗ`, `[lmn+1] ← r₂ₕ` | `- -` | 4 | 6 | `1010 1 r` / `AX` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `MV [lmn], r₃` | `[lmn] ← r₃ₗ`, `[lmn+1] ← r₃ₕ`, `[lmn+2] ← r₃ₓ` | `- -` | 4 | 7 | `1010 1 r` / `AX` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| **MV [r'₃], r (To Ext. Mem Reg Indirect)** | `r'₃` is one of X,Y,U,S |  |  |  |  |  |
| `MV [r'₃], r₁` | `[r'₃] ← r₁` | `- -` | 2 | 4 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| `MV [r'₃], r₂` | `[r'₃] ← r₂ₗ`, `[r'₃+1] ← r₂ₕ` | `- -` | 2 | 5 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| `MV [r'₃], r₄` | `[r'₃] ← r₄ₗ`, `[r'₃+1] ← r₄ₕ`, `[r'₃+2] ← r₄ₓ` (r₄ is X,Y,U) | `- -` | 2 | 6 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0000 0 r'₃` / `0X` |  |
| **MV [r'₃++], r (To Ext. Mem Reg Ind. Post-Inc)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV [r'₃++], r₁` | `[r'₃] ← r₁`, `r'₃ ← r'₃+1` | `- -` | 2 | 4 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| `MV [r'₃++], r₂` | `[r'₃] ← r₂ₗ`, `[r'₃+1] ← r₂ₕ`, `r'₃ ← r'₃+2` | `- -` | 2 | 5 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| `MV [r'₃++], r₄` | `[r'₃] ← r₄ₗ`, `[r'₃+1] ← r₄ₕ`, `[r'₃+2] ← r₄ₓ`, `r'₃ ← r'₃+3` | `- -` | 2 | 7 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0010 0 r'₃` / `2X` |  |
| **MV [--r'₃], r (To Ext. Mem Reg Ind. Pre-Dec)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV [--r'₃], r₁` | `r'₃ ← r'₃-1`, `[r'₃] ← r₁` | `- -` | 2 | 5 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| `MV [--r'₃], r₂` | `r'₃ ← r'₃-2`, `[r'₃-2] ← r₂ₗ`, `[r'₃-1] ← r₂ₕ` | `- -` | 2 | 6 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| `MV [--r'₃], r₄` | `r'₃ ← r'₃-3`, `[r'₃-3] ← r₄ₗ`, `[r'₃-2] ← r₄ₕ`, `[r'₃-1] ← r₄ₓ` | `- -` | 2 | 8 | `1011 0 r` / `BX` <br> `0011 0 r'₃` / `3X` |  |
| **MV [r'₃±n], r (To Ext. Mem Reg Ind. Offset)** | `±` encoded in opcode byte 2 |  |  |  |  |  |
| `MV [r'₃±n], r₁` | `[r'₃±n] ← r₁` | `- -` | 3 | 6 | `1011 0 r` / `BX` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| `MV [r'₃±n], r₂` | `[r'₃±n] ← r₂ₗ`, `[r'₃±n+1] ← r₂ₕ` | `- -` | 3 | 7 | `1011 0 r` / `BX` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| `MV [r'₃±n], r₄` | `[r'₃±n] ← r₄ₗ`, `[r'₃±n+1] ← r₄ₕ`, `[r'₃±n+2] ← r₄ₓ` | `- -` | 3 | 8 | `1011 0 r` / `BX` <br> `1s00 0 r'₃` / `8X/CX` <br> `n` | `n` |
| **MV [(n)], r (To Ext. Mem via Int. Mem Ind.)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV [(n)], r₁` | `[[(n)]] ← r₁` | `- -` | 3 | 9 | `1011 1 r` / `BX` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| `MV [(n)], r₂` | `[[(n)]] ← r₂ₗ`, `[[(n)]+1] ← r₂ₕ` | `- -` | 3 | 10 | `1011 1 r` / `BX` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| `MV [(n)], r₄` | `[[(n)]] ← r₄ₗ`, `[[(n)]+1] ← r₄ₕ`, `[[(n)]+2] ← r₄ₓ` | `- -` | 3 | 11 | `1011 1 r` / `BX` <br> `0000 0000` / `00` <br> `n` | `n` |
| **MV (memory), (memory) (Various Addressing)** |  |  |  |  |  |  |
| `MV ((l)±m),(n)` | `[((l))±m] ← (n)` | `- -` | 5 | 13 | `1111 0000` / `F0` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `l` <br> `m` <br> `n` | `l,m,n` |
| `MVW ((l)±m),(n)` | `[((l))±m] ← (n)`, `[((l))±m+1] ← (n+1)` | `- -` | 5 | 14 | `1111 0001` / `F1` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `l` <br> `m` <br> `n` | `l,m,n` |
| `MVP ((l)±m),(n)` | `[((l))±m..+2] ← (n..+2)` | `- -` | 5 | 15 | `1111 0010` / `F2` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `l` <br> `m` <br> `n` | `l,m,n` |
| `MVL ((l)±m),(n)` | `d←((l))±m, s←(n)`. Loop `I` times: `[d++]←[s++]` | `- -` | 5 | 12+2×I | `1111 0011` / `F3` <br> `1s00 0000` / `80/C0` <br> `l` <br> `m` <br> `n` | `l,m,n` |
| `MV (m),(n)` | `(m) ← (n)` (Internal mem to Internal mem) | `- -` | 3 | 6 | `1100 1000` / `C8` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVW (m),(n)` | `(m..m+1) ← (n..n+1)` | `- -` | 3 | 8 | `1100 1001` / `C9` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVP (m),(n)` | `(m..m+2) ← (n..n+2)` | `- -` | 3 | 10 | `1100 1010` / `CA` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVL (m),(n)` | Loop `I` times: `(m++) ← (n++)` | `- -` | 3 | 5+2×I | `1100 1011` / `CB` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVLD (m),(n)` | Loop `I` times: `(m--) ← (n--)` | `- -` | 3 | 5+2×I | `1100 1111` / `CF` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MV (k),(lmn)` | `(k) ← [lmn]` (Ext mem to Int mem) | `- -` | 5 | 7 | `1101 0000` / `D0` <br> `k` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `k,n,m,l` |
| `MVW (k),(lmn)` | `(k..k+1) ← [lmn..lmn+1]` | `- -` | 5 | 8 | `1101 0001` / `D1` <br> `k` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `k,n,m,l` |
| `MVP (k),(lmn)` | `(k..k+2) ← [lmn..lmn+2]` | `- -` | 5 | 9 | `1101 0010` / `D2` <br> `k` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `k,n,m,l` |
| `MVL (k),(lmn)` | Loop `I` times: `(k++) ← [lmn++]` | `- -` | 5 | 6+2×I | `1101 0011` / `D3` <br> `k` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `k,n,m,l` |
| `MV (m),n` | `(m) ← n` (Immediate to Internal memory) | `- -` | 3 | 3 | `1100 1100` / `CC` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVW (l),mn` | `(l) ← n`, `(l+1) ← m` | `- -` | 4 | 4 | `1100 1101` / `CD` <br> `l` <br> `n` <br> `m` | `l,n,m` |
| `MVP (k),lmn` | `(k) ← n`, `(k+1) ← m`, `(k+2) ← l` | `- -` | 5 | 5 | `1101 1100` / `DC` <br> `k` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `k,n,m,l` |
| `MV (n),[r3]` | `(n) ← [r3]` (Ext mem reg-indirect to Int mem) | `- -` | 3 | 6 | `1110 0000` / `E0` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVW (n),[r3]` | `(n..n+1) ← [r3..r3+1]` | `- -` | 3 | 7 | `1110 0001` / `E1` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVP (n),[r3]` | `(n..n+2) ← [r3..r3+2]` | `- -` | 3 | 8 | `1110 0010` / `E2` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVL (n),[r3++]` | `d←(n), s←[r3]`. Loop `I` times: `[d++]←[s++]`. `r3` updated. | `- -` | 3 | 7+2×I | `1110 0011` / `E3` <br> `0010 0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVL (n),[--r3]` | `d←(n), s←[r3]`. Loop `I` times: `[d++]←[--s]`. `r3` updated. | `- -` | 3 | 7+2×I | `1110 0011` / `E3` <br> `0011 0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MV [r3],(n)` | `[r3] ← (n)` (Int mem to Ext mem reg-indirect) | `- -` | 3 | 6 | `1110 1000` / `E8` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVW [r3],(n)` | `[r3..r3+1] ← (n..n+1)` | `- -` | 3 | 7 | `1110 1001` / `E9` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVP [r3],(n)` | `[r3..r3+2] ← (n..n+2)` | `- -` | 3 | 8 | `1110 1010` / `EA` <br> `0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVL [r3++],(n)` | `d←[r3], s←(n)`. Loop `I` times: `[d++]←[s++]`. `r3` updated. | `- -` | 3 | 5+2×I | `1110 1011` / `EB` <br> `0010 0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVL [--r3],(n)` | `d←[r3], s←(n)`. Loop `I` times: `[--d]←[s++]`. `r3` updated. | `- -` | 3 | 7+2×I | `1110 1011` / `EB` <br> `0011 0r'₃` <br> `n` | `n` |
| `MVL (m),[r3±n]` | `d←(m), s←[r3±n]`. Loop `I` times: `d++ ← s++`. `r3` not changed by `±n` for loop. | `- -` | 4 | 5+2×I | `0101 0110` / `56` <br> `1s00 0r'₃` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVL [r3±m],(n)` | `d←[r3±m], s←(n)`. Loop `I` times: `d++ ← s++`. `r3` not changed by `±m` for loop. | `- -` | 4 | 5+2×I | `0101 1110` / `5E` <br> `1s00 0r'₃` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `MV (m),[(n)]` | `(m) ← [[(n)]]` (Ext mem via Int mem Ind. to Int mem) | `- -` | 4 | 11 | `1111 0000` / `F0` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVW (m),[(n)]` | `(m..m+1) ← [[(n)]..[(n)]+1]` | `- -` | 4 | 12 | `1111 0001` / `F1` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVP (m),[(n)]` | `(m..m+2) ← [[(n)]..[(n)]+2]` | `- -` | 4 | 13 | `1111 0010` / `F2` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVL (m),[(n)]` | `d←(m), s←[[(n)]]`. Loop `I` times: `[d++]←[s++]`. | `- -` | 4 | 10+2×I | `1111 0011` / `F3` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MV [(m)],(n)` | `[[(m)]] ← (n)` (Int mem to Ext mem via Int mem Ind.) | `- -` | 4 | 11 | `1111 1000` / `F8` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVW [(m)],(n)` | `[[(m)]..[(m)]+1] ← (n..n+1)` | `- -` | 4 | 12 | `1111 1001` / `F9` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVP [(m)],(n)` | `[[(m)]..[(m)]+2] ← (n..n+2)` | `- -` | 4 | 13 | `1111 1010` / `FA` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MVL [(m)],(n)` | `d←[[(m)]], s←(n)`. Loop `I` times: `[d++]←[s++]`. | `- -` | 4 | 10+2×I | `1111 1011` / `FB` <br> `0000 0000` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `MV B,A` | `B ← A` | `- -` | 1 | 1 | `0111 0101` / `75` |  |
| `MV A,B` | `A ← B` | `- -` | 1 | 1 | `0111 0100` / `74` |  |
| `MV r₂,r'₂` | `r₂ ← r'₂` | `- -` | 2 | 2 | `1111 1101` / `FD` <br> `0r 0r'` / `XX` | `rr'` |
| `MV r₃,r'₃` | `r₃ ← r'₃` | `- -` | 2 | 2 | `1111 1101` / `FD` <br> `0r 0r'` / `XX` | `rr'` |

## Exchange Instructions (EX, EXW, EXP, EXL)

| Mnemonic | Function (`↔` denotes exchange) | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `EX (m),(n)` | `(m) ↔ (n)` (Internal memory byte exchange) | `- -` | 3 | 7 | `1100 0000` / `C0` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `EXW (m),(n)` | `(m,m+1) ↔ (n,n+1)` (Word exchange) | `- -` | 3 | 10 | `1100 0001` / `C1` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `EXP (m),(n)` | `(m..m+2) ↔ (n..n+2)` (24-bit pointer/data exchange) | `- -` | 3 | 13 | `1100 0010` / `C2` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `EXL (m),(n)` | Loop `I` times: `(m++) ↔ (n++)` (Block exchange) | `- -` | 3 | 5+3×I | `1100 0011` / `C3` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `EX A,B` | `A ↔ B` | `- -` | 1 | 3 | `1101 1101` / `DD` |  |
| `EX r₂,r'₂` | `r₂ ↔ r'₂` | `- -` | 2 | 4 | `1110 1101` / `ED` <br> `0r 0r'` / `XX` | `rr'` |
| `EX r₃,r'₃` | `r₃ ↔ r'₃` | `- -` | 2 | 4 | `1110 1101` / `ED` <br> `0r 0r'` / `XX` | `rr'` |

## Arithmetic Instructions (ADD, SUB, ADC, SBC, ADCL, SBCL, DADL, DSBL, PMDF)

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `ADD A,n` | `A ← A+n` | `○ ○` | 2 | 3 | `0100 0000` / `40` <br> `n` | `n` |
| `ADD (m),n` | `(m) ← (m)+n` | `○ ○` | 3 | 4 | `0100 0001` / `41` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `ADD A,(n)` | `A ← A+(n)` | `○ ○` | 2 | 4 | `0100 0010` / `42` <br> `n` | `n` |
| `ADD (n),A` | `(n) ← (n)+A` | `○ ○` | 2 | 4 | `0100 0011` / `43` <br> `n` | `n` |
| `ADD r₁,r'₁` | `r₁ ← r₁+r'₁` | `○ ○` | 2 | 3 | `0100 0110` / `46` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `ADD r₂,r'₁` | `r₂ ← r₂+r'₁` | `○ ○` | 2 | 5 | `0100 0100` / `44` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `ADD r₂,r'₂` | `r₂ ← r₂+r'₂` | `○ ○` | 2 | 5 | `0100 0100` / `44` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `ADD r₃,r'` | `r₃ ← r₃+r'` (r' can be r1, r2, or r3 type) | `○ ○` | 2 | 7 | `0100 0101` / `45` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `SUB A,n` | `A ← A-n` | `○ ○` | 2 | 3 | `0100 1000` / `48` <br> `n` | `n` |
| `SUB (m),n` | `(m) ← (m)-n` | `○ ○` | 3 | 4 | `0100 1001` / `49` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `SUB A,(n)` | `A ← A-(n)` | `○ ○` | 2 | 4 | `0100 1010` / `4A` <br> `n` | `n` |
| `SUB (n),A` | `(n) ← (n)-A` | `○ ○` | 2 | 4 | `0100 1011` / `4B` <br> `n` | `n` |
| `SUB r₁,r'₁` | `r₁ ← r₁-r'₁` | `○ ○` | 2 | 3 | `0100 1110` / `4E` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `SUB r₂,r'₁` | `r₂ ← r₂-r'₁` | `○ ○` | 2 | 5 | `0100 1100` / `4C` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `SUB r₂,r'₂` | `r₂ ← r₂-r'₂` | `○ ○` | 2 | 5 | `0100 1100` / `4C` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `SUB r₃,r'` | `r₃ ← r₃-r'` | `○ ○` | 2 | 7 | `0100 1101` / `4D` <br> `rr'` / `XX` | `rr'` |
| `ADC A,n` | `A ← A+n+C` | `○ ○` | 2 | 3 | `0101 0000` / `50` <br> `n` | `n` |
| `ADC (m),n` | `(m) ← (m)+n+C` | `○ ○` | 3 | 4 | `0101 0001` / `51` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `ADC A,(n)` | `A ← A+(n)+C` | `○ ○` | 2 | 4 | `0101 0010` / `52` <br> `n` | `n` |
| `ADC (n),A` | `(n) ← (n)+A+C` | `○ ○` | 2 | 4 | `0101 0011` / `53` <br> `n` | `n` |
| `SBC A,n` | `A ← A-n-C` | `○ ○` | 2 | 3 | `0101 1000` / `58` <br> `n` | `n` |
| `SBC (m),n` | `(m) ← (m)-n-C` | `○ ○` | 3 | 4 | `0101 1001` / `59` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `SBC A,(n)` | `A ← A-(n)-C` | `○ ○` | 2 | 4 | `0101 1010` / `5A` <br> `n` | `n` |
| `SBC (n),A` | `(n) ← (n)-A-C` | `○ ○` | 2 | 4 | `0101 1011` / `5B` <br> `n` | `n` |
| `ADCL (m),(n)` | Loop `I` times: `(m) ← (m)+(n)+C` (byte-wise, C propagates) | `○ ○` | 3 | 5+2×I | `0101 0100` / `54` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `ADCL (n),A` | Loop `I` times: `(n) ← (n)+A+C` (byte-wise, A is src for each byte, C propagates) | `○ ○` | 2 | 4+1×I | `0101 0101` / `55` <br> `n` | `n` |
| `SBCL (m),(n)` | Loop `I` times: `(m) ← (m)-(n)-C` (byte-wise, C propagates as borrow) | `○ ○` | 3 | 5+2×I | `0101 1100` / `5C` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `SBCL (n),A` | Loop `I` times: `(n) ← (n)-A-C` (byte-wise, A is src for each byte, C propagates) | `○ ○` | 2 | 4+1×I | `0101 1101` / `5D` <br> `n` | `n` |
| `DADL (m),(n)` | BCD add with carry: `(m) ← (m)+(n)+C` (multi-byte, addresses dec.) | `○ ○` | 3 | 5+2×I | `1100 0100` / `C4` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `DADL (n),A` | BCD add with carry: `(n) ← (n)+A+C` (multi-byte, (n) addr dec.) | `○ ○` | 2 | 4+1×I | `1100 0101` / `C5` <br> `n` | `n` |
| `DSBL (m),(n)` | BCD sub with borrow: `(m) ← (m)-(n)-C` (multi-byte, addresses dec.) | `○ ○` | 3 | 5+2×I | `1101 0100` / `D4` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `DSBL (n),A` | BCD sub with borrow: `(n) ← (n)-A-C` (multi-byte, (n) addr dec.) | `○ ○` | 2 | 4+1×I | `1101 0101` / `D5` <br> `n` | `n` |
| `PMDF (m),n` | Packed BCD Modify: `(m) ← (m)+n` (special BCD operation) | `- -` | 3 | 4 | `0100 0111` / `47` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `PMDF (n),A` | Packed BCD Modify: `(n) ← (n)+A` | `- -` | 2 | 4 | `0101 0111` / `57` <br> `n` | `n` |

## Logical Instructions (AND, OR, XOR, TEST, SWAP)

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `AND A,n` | `A ← A & n` | `- ○` | 2 | 3 | `0111 0000` / `70` <br> `n` | `n` |  |
| `AND (m),n` | `(m) ← (m) & n` | `- ○` | 3 | 4 | `0111 0001` / `71` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |  |
| `AND [lmn],n` | `[lmn] ← [lmn] & n` | `- ○` | 5 | 7 | `0111 0010` / `72` <br> `lmn` <br> `n` | `lmn,n` |  |
| `AND (n),A` | `(n) ← (n) & A` | `- ○` | 2 | 4 | `0111 0011` / `73` <br> `n` | `n` |  |
| `AND A,(n)` | `A ← A & (n)` | `- ○` | 2 | 4 | `0111 0111` / `77` <br> `n` | `n` |  |
| `AND (m),(n)` | `(m) ← (m) & (n)` | `- ○` | 3 | 6 | `0111 0110` / `76` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |  |
| `OR A,n` | `A ← A \ | n` | `- ○` | 2 | 3 | `0111 1000` / `78` <br> `n` | `n` |
| `OR (m),n` | `(m) ← (m) \ | n` | `- ○` | 3 | 4 | `0111 1001` / `79` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `OR [lmn],n` | `[lmn] ← [lmn] \ | n` | `- ○` | 5 | 7 | `0111 1010` / `7A` <br> `lmn` <br> `n` | `lmn,n` |
| `OR (n),A` | `(n) ← (n) \ | A` | `- ○` | 2 | 4 | `0111 1011` / `7B` <br> `n` | `n` |
| `OR A,(n)` | `A ← A \ | (n)` | `- ○` | 2 | 4 | `0111 1111` / `7F` <br> `n` | `n` |
| `OR (m),(n)` | `(m) ← (m) \ | (n)` | `- ○` | 3 | 6 | `0111 1110` / `7E` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `XOR A,n` | `A ← A ^ n` | `- ○` | 2 | 3 | `0110 1000` / `68` <br> `n` | `n` |  |
| `XOR (m),n` | `(m) ← (m) ^ n` | `- ○` | 3 | 4 | `0110 1001` / `69` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |  |
| `XOR [lmn],n` | `[lmn] ← [lmn] ^ n` | `- ○` | 5 | 7 | `0110 1010` / `6A` <br> `lmn` <br> `n` | `lmn,n` |  |
| `XOR (n),A` | `(n) ← (n) ^ A` | `- ○` | 2 | 4 | `0110 1011` / `6B` <br> `n` | `n` |  |
| `XOR A,(n)` | `A ← A ^ (n)` | `- ○` | 2 | 4 | `0110 1111` / `6F` <br> `n` | `n` |  |
| `XOR (m),(n)` | `(m) ← (m) ^ (n)` | `- ○` | 3 | 6 | `0110 1110` / `6E` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |  |
| `TEST A,n` | `A & n` (sets Z flag) | `- ○` | 2 | 3 | `0110 0100` / `64` <br> `n` | `n` |  |
| `TEST (m),n` | `(m) & n` | `- ○` | 3 | 4 | `0110 0101` / `65` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |  |
| `TEST [lmn],n` | `[lmn] & n` | `- ○` | 5 | 6 | `0110 0110` / `66` <br> `lmn` <br> `n` | `lmn,n` |  |
| `TEST (n),A` | `(n) & A` | `- ○` | 2 | 4 | `0110 0111` / `67` <br> `n` | `n` |  |
| `SWAP A` | `A₀₋₃ ↔ A₄₋₇` (Swap nibbles of A) | `○ ○` | 1 | 3 | `1110 1110` / `EE` |  |  |

## Compare Instructions (CMP, CMPW, CMPP)

| Mnemonic | Function (`-` denotes comparison, sets flags) | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `CMP A,n` | `A - n` | `○ ○` | 2 | 3 | `0110 0000` / `60` <br> `n` | `n` |
| `CMP (m),n` | `(m) - n` | `○ ○` | 3 | 4 | `0110 0001` / `61` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `CMP [lmn],n` | `[lmn] - n` | `○ ○` | 5 | 6 | `0110 0010` / `62` <br> `lmn` <br> `n` | `lmn,n` |
| `CMP (n),A` | `(n) - A` | `○ ○` | 2 | 4 | `0110 0011` / `63` <br> `n` | `n` |
| `CMP (m),(n)` | `(m) - (n)` | `○ ○` | 3 | 6 | `1011 0111` / `B7` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `CMPW (m),(n)` | `(m..m+1) - (n..n+1)` (Word compare) | `○ ○` | 3 | 8 | `1100 0110` / `C6` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `CMPW (m),r2` | `(m..m+1) - r2` | `○ ○` | 3 | 7 | `1101 0110` / `D6` <br> `0r` <br> `m` | `m` (r in op) |
| `CMPP (m),(n)` | `(m..m+2) - (n..n+2)` (24-bit compare) | `○ ○` | 3 | 10 | `1100 0111` / `C7` <br> `m` <br> `n` | `m,n` |
| `CMPP (m),r3` | `(m..m+2) - r3` | `○ ○` | 3 | 9 | `1101 0111` / `D7` <br> `0r` <br> `m` | `m` (r in op) |

## Shift and Rotate Instructions

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `ROR A` | Rotate A Right (bit 0 to bit 7 and C) | `○ ○` | 1 | 2 | `1110 0100` / `E4` |  |
| `ROR (n)` | Rotate (n) Right | `○ ○` | 2 | 3 | `1110 0101` / `E5` <br> `n` | `n` |
| `ROL A` | Rotate A Left (bit 7 to bit 0 and C) | `○ ○` | 1 | 2 | `1110 0110` / `E6` |  |
| `ROL (n)` | Rotate (n) Left | `○ ○` | 2 | 3 | `1110 0111` / `E7` <br> `n` | `n` |
| `SHR A` | Shift A Right through Carry (C ← A₀, A₀ ← A₁, ..., A₇ ← C) | `○ ○` | 1 | 2 | `1111 0100` / `F4` |  |
| `SHR (n)` | Shift (n) Right through Carry | `○ ○` | 2 | 3 | `1111 0101` / `F5` <br> `n` | `n` |
| `SHL A` | Shift A Left through Carry (C ← A₇, A₇ ← A₆, ..., A₀ ← C) | `○ ○` | 1 | 2 | `1111 0110` / `F6` |  |
| `SHL (n)` | Shift (n) Left through Carry | `○ ○` | 2 | 3 | `1111 0111` / `F7` <br> `n` | `n` |
| `DSRL (n)` | Decimal Shift Right Logical (multi-byte, (n) is LSB addr, addrs inc.) | `- ○` | 2 | 4+1×I | `1111 1100` / `FC` <br> `n` | `n` |
| `DSLL (n)` | Decimal Shift Left Logical (multi-byte, (n) is MSB addr, addrs dec.) | `- ○` | 2 | 4+1×I | `1110 1100` / `EC` <br> `n` | `n` |

## Increment and Decrement Instructions

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `INC r` | `r ← r+1` (r can be r1, r2, r3) | `- ○` | 2 | 3 | `0110 1100` / `6C` <br> `0r` / `0X` | `r` |
| `INC (n)` | `(n) ← (n)+1` | `- ○` | 2 | 3 | `0110 1101` / `6D` <br> `n` | `n` |
| `DEC r` | `r ← r-1` (r can be r1, r2, r3) | `- ○` | 2 | 3 | `0111 1100` / `7C` <br> `0r` / `0X` | `r` |
| `DEC (n)` | `(n) ← (n)-1` | `- ○` | 2 | 3 | `0111 1101` / `7D` <br> `n` | `n` |

## Jump, Call, and Return Instructions

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `JP (n)` | `PC ← (n)` (address from internal memory `(n),(n+1),(n+2)`) | `- -` | 2 | 6 | `0001 0000` / `10` <br> `n` | `n` |
| `JP r3` | `PC ← r3` (r3 is X,Y,U,S) | `- -` | 2 | 4 | `0001 0001` / `11` <br> `0000 0r₃` / `0X` |  |
| `JP mn` | `PC ← mn` (effective 20-bit addr: current page + mn) | `- -` | 3 | 4 | `0000 0010` / `02` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `JPF lmn` | `PC ← lmn`, `PS ← 1` (far jump) | `- -` | 4 | 5 | `0000 0011` / `03` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `JR +n` | `PC ← PC+2+n` (relative jump forward) | `- -` | 2 | 3 | `0001 0010` / `12` <br> `n` | `+n` |
| `JR -n` | `PC ← PC+2-n` (relative jump backward) | `- -` | 2 | 3 | `0001 0011` / `13` <br> `n` | `-n` |
| `JPZ mn` | If Z=1, `PC ← mn` else `PC ← PC+3` | `- -` | 3 | 4/3 | `0001 0100` / `14` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `JPNZ mn` | If Z=0, `PC ← mn` else `PC ← PC+3` | `- -` | 3 | 4/3 | `0001 0101` / `15` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `JPC mn` | If C=1, `PC ← mn` else `PC ← PC+3` | `- -` | 3 | 4/3 | `0001 0110` / `16` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `JPNC mn` | If C=0, `PC ← mn` else `PC ← PC+3` | `- -` | 3 | 4/3 | `0001 0111` / `17` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `JRZ ±n` | If Z=1, `PC ← PC+2±n` else `PC ← PC+2` | `- -` | 2 | 3/2 | `0001 100s` / `18/19` <br> `n` | `±n` |
| `JRNZ ±n` | If Z=0, `PC ← PC+2±n` else `PC ← PC+2` | `- -` | 2 | 3/2 | `0001 101s` / `1A/1B` <br> `n` | `±n` |
| `JRC ±n` | If C=1, `PC ← PC+2±n` else `PC ← PC+2` | `- -` | 2 | 3/2 | `0001 110s` / `1C/1D` <br> `n` | `±n` |
| `JRNC ±n` | If C=0, `PC ← PC+2±n` else `PC ← PC+2` | `- -` | 2 | 3/2 | `0001 111s` / `1E/1F` <br> `n` | `±n` |
| `CALL mn` | `S ← S-2`, `[S] ← PC+3` (current page), `PC ← mn` | `- -` | 3 | 6 | `0000 0100` / `04` <br> `n` <br> `m` | `n,m` |
| `CALLF lmn` | `S ← S-3`, `[S] ← PC+4`, `PS ← 1`, `PC ← lmn` | `- -` | 4 | 8 | `0000 0101` / `05` <br> `n` <br> `m` <br> `l` | `n,m,l` |
| `RET` | `PC ← [S]`, `S ← S+2` | `- -` | 1 | 4 | `0000 0110` / `06` |  |
| `RETF` | `PS ← [S+2]`, `PC ← [S]`, `S ← S+3` | `- -` | 1 | 5 | `0000 0111` / `07` |  |
| `RETI` | `IMR ← [S]`, `F ← [S+1]`, `PC ← [S+2]`, `PS ← [S+4]`, `S ← S+5` | C Z restore | 1 | 7 | `0000 0001` / `01` |  |

## Stack Instructions (PUSH, POP)

| Mnemonic | Function (`U` is User Stack, `S` is System Stack) | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `PUSHU r₁` | `U ← U-1`, `[U] ← r₁` | `- -` | 1 | 3 | `0010 1rr0` / `28/29` | `r₁` |
| `PUSHU r₂` | `U ← U-2`, `[U] ← r₂` | `- -` | 1 | 4 | `0010 1rr0` / `2A/2B` | `r₂` |
| `PUSHU r₄` | `U ← U-3`, `[U] ← r₄` (X,Y) | `- -` | 1 | 5 | `0010 1rr0` / `2C/2D` | `r₄` |
| `PUSHU F` | `U ← U-1`, `[U] ← F` | `- -` | 1 | 3 | `0010 1110` / `2E` |  |
| `PUSHU IMR` | `U ← U-1`, `[U] ← IMR`, `IMR₇ ← 0` | `- -` | 1 | 3 | `0010 1111` / `2F` |  |
| `POPU r₁` | `r₁ ← [U]`, `U ← U+1` | `- -` | 1 | A:2/IL:3 | `0011 1rr0` / `38/39` | `r₁` |
| `POPU r₂` | `r₂ ← [U]`, `U ← U+2` | `- -` | 1 | 3 | `0011 1rr0` / `3A/3B` | `r₂` |
| `POPU r₄` | `r₄ ← [U]`, `U ← U+3` (X,Y) | `- -` | 1 | 4 | `0011 1rr0` / `3C/3D` | `r₄` |
| `POPU F` | `F ← [U]`, `U ← U+1` | C Z restore | 1 | 2 | `0011 1110` / `3E` |  |
| `POPU IMR` | `IMR ← [U]`, `U ← U+1` | `- -` | 1 | 2 | `0011 1111` / `3F` |  |
| `PUSHS F` | `S ← S-1`, `[S] ← F` | `- -` | 1 | 3 | `0100 1111` / `4F` |  |
| `POPS F` | `F ← [S]`, `S ← S+1` | C Z restore | 1 | 2 | `0101 1111` / `5F` |  |

## Miscellaneous Instructions

| Mnemonic | Function | Flags (C Z) | Bytes | Cycles | Opcode (Bin / Hex) | Operand Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `NOP` | No Operation | `- -` | 1 | 1 | `0000 0000` / `00` |  |
| `SC` | Set Carry Flag (`C ← 1`) | `○ -` | 1 | 1 | `1001 0111` / `97` |  |
| `RC` | Reset Carry Flag (`C ← 0`) | `○ -` | 1 | 1 | `1001 1111` / `9F` |  |
| `TCL` | Timer Clear / Divider ← D | `- -` | 1 | 1 | `1100 1110` / `CE` |  |
| `HALT` | Halt CPU (System Clock Stop) | `- -` | 1 | Note 1 | `1101 1110` / `DE` |  |
| `OFF` | Power Off CPU (System & Sub Clock Stop) | `- -` | 1 | Note 1 | `1101 1111` / `DF` |  |
| `WAIT` | Wait Loop (`I` times) | `- -` | 1 | 1+1×I | `1110 1111` / `EF` |  |
| `IR` | Software Interrupt | `- -` | 1 | Note 2 | `1111 1110` / `FE` |  |
| `RESET` | Software Reset | `- -` | 1 | Note 2 | `1111 1111` / `FF` |  |

*Note 1: HALT/OFF cycle count is effectively "until interrupt/resume".*

*Note 2: IR/RESET involve stack operations and vector fetches, cycles are complex.*