XASM pour Sharp PC-E500S

Guide français de référence pour l’assembleur XASM, le CPU ESR-L / SC62015 et le workflow en langage machine du PC-E500S.

## Portée du document

Ce document rassemble la documentation originale de XASM 1.4, les apports de la version xasm2026-1 et les éléments techniques utiles des manuels Sharp PC-E500S. Il vise une utilisation pratique : écrire, assembler, vérifier et transférer du code machine pour PC-E500S.

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Outil documenté | XASM 1.40 et adaptation `xasm2026-1` |
| Cible CPU | Sharp ESR-L / SC62015 |
| Machine principale | Sharp PC-E500 / PC-E500S |
| Sorties `xasm2026-1` | `.obj`, `.lst`, `.hex`, `.s19`, `.map`, `.d`, `.uu`, dump HxD `.txt` |
| Sources | `XASM - ENGLISH.DOC`, sources XASM, manuels ESR-L et PC-E500/PC-E500S |

## Sommaire

Vue d’ensemble

Architecture du PC-E500S et du CPU ESR-L

Syntaxe assembleur XASM

Directives, macros et assemblage conditionnel

Labels hiérarchiques et organisation des sources

Ligne de commande et formats de sortie

Workflow complet avec xasm2026-1

Référence rapide du jeu d’instructions

Erreurs, avertissements et diagnostic

Annexes et sources consultées

# 1. Vue d’ensemble

XASM est un assembleur croisé absolu conçu pour le développement en langage machine sur les machines Sharp utilisant le CPU ESR-L, dont la famille PC-E500. Il produit du code positionné à une adresse précise par la directive ORG. Contrairement à un assembleur relogeable, il ne gère pas de phase d’édition de liens : le programmeur choisit les adresses, les blocs, les fichiers inclus et les formats de sortie.

La version historique XASM 1.40 a été écrite en C à partir d’une version Turbo Pascal et améliorée par un hachage des symboles. La version xasm2026-1 conserve ce cœur tout en ajoutant des sorties modernes et quelques facilités de structuration utiles pour des projets plus grands.

| Famille | Role dans le projet |
| --- | --- |
| XASM 1.40 | Assembleur original : syntaxe, mnémoniques ESR-L, directives historiques, labels locaux, macros. |
| `xasm2026-1` | Port maintenu localement : compilation GCC, sorties Intel HEX/S19/MAP/dépendances/UU/HxD, directives supplémentaires. |
| Manuels Sharp | Description du CPU, de la mémoire interne/externe, des registres, de l’IOCS et des usages en langage machine. |

## 1.1 Ce que XASM assemble

Des instructions ESR-L / SC62015 écrites avec les mnémoniques du manuel CPU Sharp. Des directives de contrôle d’assemblage : ORG, END, EQU, DB, DW, INCLUDE, MACRO, IFDEF, etc. Des labels globaux et locaux organisés en blocs hiérarchiques. Des expressions numériques calculées sur 20 bits, adaptées à l’espace d’adressage de 1 Mo. Des fichiers sources multiples via INCLUDE, avec transmission d’arguments @0 à @9. Note : dans le contexte Sharp, on parle souvent de programme en langage machine. XASM n’est pas un compilateur BASIC : c’est un assembleur. Il traduit presque directement chaque instruction assembleur en octets machine, avec calcul des adresses et résolution des labels.

# 2. Architecture du PC-E500S et du CPU ESR-L

Le SC62015, aussi appelé ESR-L, est un CPU CMOS 8 bits utilisé par les pocket computers Sharp de la série PC-E500. Le manuel CPU décrit un espace mémoire externe continu de 1 Mo, des registres de tailles variées et une mémoire interne séparée de 256 octets dont 236 octets de RAM ordinaire.

| Caractéristique | Description pratique |
| --- | --- |
| CPU | ESR-L / SC62015, cœur 8 bits orienté Pocket computer. |
| Espace externe | 1 Mo adressable. Les pointeurs `X`, `Y`, `U` et `S` sont sur 20 bits. |
| Programme | `PC` 16 bits + registre de page `PS` 4 bits, soit des pages de 64 Ko. |
| Mémoire interne | 256 octets séparés : `00h` à `EBh` RAM ordinaire, `ECh` à `FFh` registres/pointeurs/ports. |
| Périphériques intégrés | UART, ports clavier, ports E, contrôle LCD, interruptions, horloges. |

## 2.1 Registres principaux

| Registre | Taille | Usage |
| --- | --- | --- |
| `A` | 8 bits | Accumulateur principal pour arithmétique, logique et transferts octet. |
| `B` | 8 bits | Registre auxiliaire ; combine avec `A` pour former `BA`. |
| `BA` | 16 bits | Registre compose `B:A`, utile pour transferts et calculs 16 bits. |
| `I` | 16 bits | Compteur ; de nombreuses instructions de boucle le decrementent jusqu a zero. |
| `IH` / `IL` | 8 bits chacun | Parties haute et basse du registre `I`. |
| `X`, `Y` | 20 bits | Pointeurs de l espace memoire externe de 1 Mo. |
| `U` | 20 bits | Pile utilisateur, egalement utilisable comme pointeur. |
| `S` | 20 bits | Pile systeme pour appels, retours, interruptions ; utilisable comme pointeur avec prudence. |
| `PC` | 16 bits | Compteur programme dans la page courante. |
| `PS` | 4 bits | Segment/page de programme. |

## 2.2 Mémoire interne `00h`-`FFh`

La mémoire interne est un espace distinct de la mémoire externe. Les modes d’adressage internes utilisent BP, PX et PY et des offsets courts. Les octets ECh à FFh ne sont pas de la RAM ordinaire : ils correspondent à des pointeurs et registres de contrôle.

| Adresse | Nom | Role |
| --- | --- | --- |
| `00h`-`EBh` | RAM interne | 236 octets ordinaires, souvent utilises comme variables rapides ou registres logiques système. |
| `ECh` | `BP` | RAM Base Pointer pour adressage relatif interne. |
| `EDh` | `PX` | Pointeur RAM PX. |
| `EEh` | `PY` | Pointeur RAM PY. |
| `EFh` | `AMC` | Address Modify Control pour cartes RAM. |
| `F0h`-`F2h` | `KOL`/`KOH`/`KI` | Sorties et entree clavier. |
| `F3h`-`F6h` | `EOL`/`EOH`/`EIL`/`EIH` | Ports E. |
| `F7h`-`FAh` | UART | Controle, statut, reception, transmission serie. |
| `FBh`-`FCh` | `IMR`/`ISR` | Masque et statut d’interruptions. |
| `FDh`-`FFh` | `SCR`/`LCC`/`SSR` | Controle systeme, contraste LCD, statut systeme. |

Attention : les adresses internes entre ECh et FFh pilotent le matériel. Une instruction qui les modifie peut changer le clavier, l’UART, les interruptions ou l’état système. Toujours isoler ce type de code et restaurer les registres critiques si nécessaire.

## 2.3 Espace externe, pages et vecteurs

L’espace externe de 1 Mo est adressé par les pointeurs 20 bits. Les programmes, eux, s’exécutent via PC 16 bits et PS 4 bits : les appels et sauts proches restent dans une page de 64 Ko, tandis que les formes far manipulent aussi le segment.

| Zone | Description |
| --- | --- |
| `00000h`-`03FFFh` | Zone SH-26 mentionnée dans le manuel CPU, accès plus lent lie au driver LCD historique. |
| `04000h`-`07FFFh` | Zone nouveau driver mentionnée dans le manuel CPU. |
| `FFFFAh`-`FFFFCh` | Vecteur d’interruption : 3 octets charges lors d’une interruption. |
| `FFFFDh`-`FFFFFh` | Vecteur de reset : 3 octets charges au redémarrage. |

## 2.4 IOCS et appels système

Le PC-E500 fournit un IOCS, c’est-à-dire une couche logicielle système pour utiliser les périphériques, les fichiers, l’affichage, le clavier, la mémoire et l’alimentation. Le manuel technique recommande de privilégier ce niveau lorsque la compatibilité compte, et de réserver l’accès direct au matériel aux traitements qui exigent une vitesse maximale.

| Niveau | Usage |
| --- | --- |
| Niveau 2 | Système de fichiers et périphériques vus comme fichiers ; proche de ce qu expose BASIC. |
| Niveau 1 | Commandes de drivers IOCS : affichage, clavier, mémoire, périphériques. |
| Niveau 0 | Accès direct au matériel ; rapide mais moins portable et plus fragile. |

# 3. Syntaxe assembleur XASM

Un fichier source XASM contient une instruction ou directive par ligne et doit se terminer par END. La forme générale est : label optionnel suivi de deux points, instruction optionnelle, opérandes séparés par des virgules, puis commentaire commençant par un point-virgule.

LABEL:  INSTRUCTION  OPERANDE1,OPERANDE2   ; commentaire

INSTRUCTION  OPERANDE

; ligne de commentaire

END

| Elément | Règle |
| --- | --- |
| Label | Lettres, chiffres et underscore ; ne commence pas par un chiffre ; 16 caractères maximum. |
| Casse | Les labels et mnémoniques sont traites sans distinction majuscule/minuscule. |
| Séparateurs | Espaces et tabulations séparent instruction et opérandes. |
| Commentaire | Commence par `;` et continue jusqu’à la fin de ligne. |
| Fin de fichier | `END` est obligatoire, y compris dans les fichiers inclus. |

## 3.1 Nombres et constantes

Les expressions sont converties en entiers de 20 bits. Selon la directive, seuls les octets bas nécessaires sont emis. Le suffixe indique la base ; sans suffixe, le nombre est décimal.

| Notation | Base | Exemple |
| --- | --- | --- |
| `B` ou `b` | Binaire | `0100_1100b` |
| `O` ou `o` | Octal | `377o` |
| `D` ou `d` | Decimal | `1234d` |
| `H` ou `h` | Hexadecimal | `0E000h` |
| `$` en tete | Hexadecimal | `$4C` |
| `_` | Separateur visuel | `1000_0000b` |

## 3.2 Caracteres et chaines

Une constante caractère entre apostrophes vaut le code du dernier caractère. Dans DB, DM, DW et DP, une chaine entre apostrophes est développée caractère par caractère. Pour coder une apostrophe, on l’écrit deux fois.

DB 'A'              ; emet 41h

DB 'I don''t know'  ; l apostrophe est doublee dans la source

DW 'AB'             ; emet les codes des caracteres selon la directive

## 3.3 Operateurs

| Priorite croissante | Operateurs | Sens |
| --- | --- | --- |
| 1 | ` | ` |
| 2 | `&` | AND binaire |
| 3 | `%` | Modulo |
| 4 | `+` `-` | Addition, soustraction |
| 5 | `*` `/` | Multiplication, division |
| Max | `+` `-` unaire | Signe unaire en début d’expression ou après operateur |

## 3.4 Compteur de position

Le symbole * représente le compteur de position, c’est-à-dire l’adresse courante d’assemblage. Il peut être utilisé dans les expressions, par exemple pour calculer une taille ou remplir jusqu’à une adresse.

ORG 0BF000h

DEBUT:  NOP

TAILLE: EQU *-DEBUT

DS  0BF100h-*,0

# 4. Directives, macros et assemblage conditionnel

| Directive | Forme | Effet |
| --- | --- | --- |
| `ORG` | `ORG expr` | Fixe l’adresse de début ou avance le compteur de position. |
| `END` | `END` | Termine le source ou le fichier inclus. |
| `EQU` | `LABEL: EQU expr` | Affecte une valeur symbolique a un label. |
| `DB` / `DM` | `DB expr[,expr]*` | Emet des octets. |
| `DW` | `DW expr[,expr]*` | Emet des mots 16 bits, octet bas puis haut. |
| `DP` | `DP expr[,expr]*` | Emet des pointeurs/adresses sur 3 octets. |
| `DS` | `DS taille[,valeur]` | Reserve et remplit une zone. |
| `PRE` | `PRE expr` | Emet manuellement un prebyte. |
| `PRE_ON` / `PRE_OFF` | `PRE_ON` / `PRE_OFF` | Active ou désactive la génération automatique de prebyte. |
| `INCLUDE` | `INCLUDE fichier[,arg]*` | Assemble un autre fichier et lui passe des arguments. |
| `MACRO` / `ENDM` | `MACRO nom[,arg]* ... ENDM` | Definit une macro. |
| `DEF` / `UNDEF` | `DEF nom` / `UNDEF nom` | Définit ou retire un symbole conditionnel. |
| `IFDEF` / `IFNDEF` | `IFDEF nom ... ELSE ... ENDIF` | Assemble selon la présence d’un symbole. |

Prebytes : le CPU ESR-L a besoin de prebytes pour certains accès à la RAM interne. XASM peut les générer automatiquement avec PRE_ON, mais le mode par défaut historique est PRE_OFF. Le mode manuel PRE reste disponible pour les sources qui veulent contrôler exactement les octets émis.

## 4.1 Directives ajoutées dans `xasm2026-1`

| Directive | Forme | Usage |
| --- | --- | --- |
| `REPEAT` / `ENDR` | `REPEAT n ... ENDR` | Répète un bloc a l’assemblage. |
| `IFEQ` | `IFEQ expr` | Assemble si l’expression vaut zéro. |
| `IFNE` | `IFNE expr` | Assemble si l’expression est non nulle. |
| `IFGT` | `IFGT expr` | Assemble si l’expression est strictement positive. |
| `IFLT` | `IFLT expr` | Assemble si l’expression est strictement négative. |
| `STRUCT` / `ENDS` | `NOM: STRUCT ... ENDS` | Cree automatiquement `NOM_SIZE` selon les offsets déclarés. |
| `SECTION` | `SECTION nom` | Marque une zone pour le rapport `-R` et la MAP. |

SECTION INIT

REPEAT 4

NOP

ENDR

VERSION: EQU 2

IFEQ VERSION-2

DB 056h

ENDIF

POINT:  STRUCT

POINT_X:EQU 0

POINT_Y:EQU 1

ENDS        ; POINT_SIZE vaut 2

## 4.2 `INCLUDE` avec arguments

INCLUDE permet de créer des fragments paramétrables. Les arguments passés après le nom du fichier sont visibles dans le fichier inclus sous la forme @0 à @9. Le premier argument est @0.

INCLUDE runtime.s,0B9800h,VOGUE

; dans runtime.s : @0 et @1 sont utilisables comme operandes

## 4.3 Macros

Les macros de XASM sont volontairement simples : elles enregistrent les lignes entre MACRO et ENDM, puis les réinsèrent lors de l’assemblage. Elles sont très utiles pour les boucles idiomatiques et les structures de contrôle légères.

MACRO check,param

MV    A,[X++]

CMP   A,param

ENDM

check $1A

# 5. Labels hiérarchiques et organisation des sources

Une originalité de XASM est la gestion de labels hiérarchiques avec LOCAL et ENDL. Un bloc local joue un rôle proche d’un sous-répertoire : il permet de réutiliser des noms courts dans des zones différentes sans collision globale.

| Notation | Signification |
| --- | --- |
| `label` | Label du bloc courant. |
| `bloc!label` | Label situe dans un bloc enfant. |
| `..!label` | Label situe dans le bloc parent. |
| `...!label` | Remonte de deux niveaux. |
| `!bloc!label` | Reference absolue depuis la racine. |
| `.[.]*!bloc!label` | Reference relative vers un autre bloc. |

MAIN:   LOCAL

loop:   NOP

JRNZ loop

SUB:    LOCAL

JPF  ..!loop

ENDL

ENDL

SCOPE_ON : avec SCOPE_ON, la portée des labels ressemble davantage à celle du langage C. Les labels des blocs englobants deviennent visibles depuis les blocs internes. C’est confortable, mais la recherche de symboles peut être plus large et donc moins stricte.

# 6. Ligne de commande et formats de sortie

XASM ne produit aucun fichier si aucune sortie n’est demandée. Pour un travail réel, on combine généralement -O pour l’objet, -L pour le listing, et selon le besoin -B, -I, -M, -P, -D ou -X.

| Option | Sortie | Description |
| --- | --- | --- |
| `-O[fichier]` | `.obj` | Objet principal. Sans `-T`, binaire avec en-tête XASM 16 octets. |
| `-L[fichier]` | `.lst` | Listing assemble avec adresses, octets et messages. |
| `-E` | listing erreurs | Supprime la partie objet du listing ; utile pour un fichier de diagnostic. |
| `-S` | symboles | Ajoute les symboles a la fin du listing. |
| `-T[type]` | format objet | `Z`, `F`, `B`, `H` ou binaire avec en-tête par défaut. |
| `-C` | console | Affiche le compteur de lignes pendant l assemblage. |
| `-W` | console/listing | Affiche les warnings. |
| `-H` | interne | Désactive le hachage des symboles. |
| `-I[fichier]` | `.hex` | Intel HEX adresse, checksum, fin `:00000001FF`. |
| `-M[fichier]` | `.s19` | Motorola S-Record S1/S9. |
| `-P[fichier]` | `.map` | Sections et symboles. |
| `-D[fichier]` | `.d` | Dependances type make. |
| `-B[fichier]` | `.uu` | BASIC auto-decodable pour PC-E500S. |
| `-X[fichier]` | `.txt` | Dump texte façon HxD, base sur le `.obj` si `-O` est présent. |
| `-V` | console | Ajoute une indication de colonne aux erreurs. |
| `-R` | console | Rapport de taille par `SECTION`. |

## 6.1 Formats `-T` historiques

| Type | Format |
| --- | --- |
| `Z` | Format texte ZSH pour PC-E500. |
| `F` | Format FTX. |
| `B` | Binaire brut : taille 3 octets + adresse de début 3 octets + corps. |
| `H` | Représentation hexadécimale ASCII du format binaire. |
| absent/autre | Objet avec en-tête XASM 16 octets utilisable comme fichier machine langage. |

## 6.2 En-tête objet par défaut

Le format par défaut ajoute un en-tête de 16 octets devant le code. Dans les tests VOGUE, le fichier objet commence par :

FF 00 06 01 10 61 38 00 00 98 0B FF FF FF 00 0F

Les octets suivants contiennent le programme assemble. Le dump -X permet de vérifier cet ensemble exactement comme dans HxD.

## 6.3 Commandes de reference

# Compilation de xasm2026-1

gcc -std=c99 -Wall -Wextra -Wno-pointer-sign -Wno-sign-compare -o xasm2026-1.exe eval.c genop.c hash.c init.c mes.c misc.c modern.c mvopr.c opr.c var.c xasm.c

# Assemblage complet de VOGUE

..\..\xasm2026-1.exe VOGUE.S -O VOGUE.obj -L VOGUE.lst -I VOGUE.hex -M VOGUE.s19 -P VOGUE.map -D VOGUE.d -B VOGUE.uu -X VOGUE.txt -R -W

# 7. Workflow complet avec `xasm2026-1`

Placer le source principal et ses fichiers inclus dans un dossier de projet.

Définir l’adresse de chargement avec ORG et, si utile, séparer les zones par SECTION.

Assembler une première fois avec -L -W -V pour obtenir les diagnostics lisibles.

Ajouter -P et -D pour vérifier les symboles, sections et inclusions.

Produire le format cible : .obj pour chargement binaire, .uu pour decodeur BASIC, .hex/.s19 pour outils externes.

Vérifier le .obj avec -X et comparer les premières lignes si une référence HxD existe.

Tester sur émulateur ou machine réelle, en surveillant les adresses système et les appels IOCS.

Conseil de projet : conserver les sorties .lst, .map et .d avec les sources. Le listing donne les octets réels, la MAP aide à inspecter les labels, et le fichier de dépendances montre immédiatement quels INCLUDE ont été pris en compte.

# 8. Référence rapide du jeu d’instructions

XASM reconnaît les mnémoniques ESR-L suivants. Cette liste provient de la table de hachage de xasm2026-1 et représente donc exactement les mots réservés assembleur acceptés par cette version.

| Famille | Mnemonics |
| --- | --- |
| Transferts | `MV`, `MVW`, `MVP`, `MVL`, `MVLD`, `PMDF` |
| Echanges | `EX`, `EXW`, `EXP`, `EXL`, `SWAP` |
| Arithmétique | `ADD`, `SUB`, `ADC`, `SBC`, `ADCL`, `SBCL`, `DADL`, `DSBL`, `INC`, `DEC`, `ADDB`, `ADDW`, `ADDP`, `SUBB`, `SUBW`, `SUBP` |
| Logique / test | `AND`, `OR`, `XOR`, `CMP`, `TEST`, `CMPW`, `CMPP` |
| Decalages/rotations | `ROR`, `ROL`, `SHR`, `SHL`, `DSRL`, `DSLL` |
| Sauts | `JP`, `JPF`, `JPZ`, `JPNZ`, `JPC`, `JPNC`, `JR`, `JRZ`, `JRNZ`, `JRC`, `JRNC` |
| Appels/retours | `CALL`, `CALLF`, `RET`, `RETF`, `RETI` |
| Piles | `PUSHS`, `PUSHU`, `POPS`, `POPU` |
| Controle CPU | `WAIT`, `NOP`, `TCP`/`TCL` selon documentation, `HALT`, `OFF`, `IR`, `RESET`, `SC`, `RC` |

## 8.1 Modes d adressage a retenir

| Mode | Exemple | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Immediat | `MV A,34h` | Valeur dans l instruction. |
| Memoire interne directe | `MV A,(23h)` | Accès a l’espace interne `00h`-`FFh`. |
| `BP` + offset | `MV A,(BP+10h)` | Adresse interne relative a `BP`. |
| `BP` + `PX`/`PY` | `MV A,(BP+PX)` | Adresse interne calculee. |
| Externe directe | `MV A,[89AB3h]` | Adresse externe 20 bits. |
| Externe par registre | `MV A,[X]` | Adresse pointée par `X`/`Y`/`U`/`S`. |
| Post-increment | `MV A,[X++]` | Transfert puis incrément du pointeur. |
| Pre-decrement | `MV A,[--X]` | Decrement puis transfert. |
| Registre + offset | `MV A,[X+23h]` | Adresse externe pointeur + offset. |
| Indirect interne | `MV A,[(7Bh)]` | Adresse externe lue dans trois octets internes. |

Branches relatives : XASM choisit automatiquement la forme adaptée pour certains branchements relatifs selon l’opérande et le compteur de position. Si la cible est trop loin, l’erreur Branch too far indique qu’il faut changer de stratégie, par exemple utiliser un saut long/far.

# 9. Erreurs, avertissements et diagnostic

Les messages XASM sont souvent très directs. Le plus efficace est de relancer avec -L -W -V afin de disposer du listing, des warnings et de la colonne approximative.

| Message | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| `Prebyte error` | Prebyte impossible ou incoherent. | Vérifier `PRE`/`PRE_ON` et l’adressage RAM interne. |
| `Division by zero` | Expression avec division par zéro. | Corriger `EQU` ou operand. |
| `Undefined instruction` | Mnémonique inconnu ou combinaison operand/instruction invalide. | Vérifier syntaxe, parenthèses et mode d’adressage. |
| `Bad internal RAM addressing` | Adressage interne mal forme. | Contrôler `(BP+n)`, `(BP+PX)`, offsets et parenthèses. |
| `Bad external MEMORY addressing` | Adressage externe mal forme. | Contrôler crochets, pointeurs `X`/`Y`/`U`/`S`, adresse 20 bits. |
| `Branch too far` | Saut relatif hors portee. | Utiliser un saut plus long ou réorganiser le code. |
| `Duplicate label` | Label déjà defini dans le même bloc. | Renommer ou utiliser `LOCAL`/`ENDL`. |
| `LOCAL not closed` | `ENDL` manquant. | Vérifier l’imbrication des blocs. |
| `EOF comes before END` | `END` absent. | Ajouter `END` au source ou à l’include. |
| `Location counter wandered` | `ORG` ou expression non stabilisée. | Eviter `ORG` multiples, remplacer par `DS` quand possible. |
| `IFDEF not closed` | `ENDIF` manquant. | Verifier les blocs conditionnels. |

## 9.1 Points d attention historiques

XASM ne détecte pas proprement les INCLUDE récursifs ; ils peuvent finir par provoquer une erreur de fichiers ouverts.

Le deux-points après un label est obligatoire, même devant EQU.

Repositionner ORG plusieurs fois peut rendre le code incohérent ; utiliser DS pour remplir un espace quand c’est possible.

Des parenthèses inutiles peuvent transformer un opérande valide en adressage invalide.

Les EQU en référence avant définition peuvent ajouter une passe et ralentir l’assemblage ; définir les constantes tôt est préférable.

Dans DW et DP, les constantes caractères sont développées caractère par caractère.

# 10. Annexes et sources consultées

## 10.1 Exemple minimal

ORG 0E000h

START:  MV  A,0

NOP

END

## 10.2 Exemple avec fichier objet, UU et dump HxD

xasm2026-1.exe PROGRAM.ASM -O PROGRAM.obj -L PROGRAM.lst -B PROGRAM.uu -X PROGRAM.txt -W -V

## 10.3 Sources consultees

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\xasm140\XASM - ENGLISH.DOC

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\xasm140\README.txt

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\xasm140\Samples

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\xasm2026-1\xasm2026.md

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\xasm2026-1\*.c et *.h

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\Manuels - Sharp PC-E500S\ESR-L_CPU_tech_manual.pdf

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\Manuels - Sharp PC-E500S\pce500_tech_manual.pdf

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\Manuels - Sharp PC-E500S\TechnicalReferenceManualPC-E500.pdf

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\Manuels - Sharp PC-E500S\PC-E500 manual_EN.pdf

C:\Users\jfalb\SynologyDrive\3- Informatique\21- Codex\Manuels - Sharp PC-E500S\PC-E500S-DE.pdf

## 10.4 Pistes d’enrichissement pour une version encyclopédique

Ajouter une annexe opcode exhaustive, instruction par instruction, a partir du manuel ESR-L Command Table.

Ajouter des captures ou schémas issus des manuels si l’objectif devient une monographie complète.

Documenter les appels IOCS utiles dans VOGUE et TMAP2020 avec leurs registres d’entrée/sortie.

Ajouter une section pas à pas sur le transfert réel vers PC-E500S, selon le câble ou l’interface utilisée.